������������������������������������������Ŀ                  ���������������Ŀ

� USB 2.0 Extended Control Driver for OS/2 ������������������Ĵ USBECD22S.ZIP �

��������������������������������������������                  �����������������

�Provides a usb filter device driver to directly control usb devices attached

to an OS/2 system. Has been specifically designed to ease the development and

test of simple homemade usb devices under OS/2. Uses standard/vendor control

transfers and data (bulk/interrupt) transfers. The hybrid control interface

supports isochronous transfers with 1 endpoint. Made in Holland by Wim Brul.

Contains the Source Code of the USB 2.0 Extended Control Driver for OS/2.

Contains 2 sample applications written in C and 3 sample REXX procedures.

Contains 3 test applications written in Borland Turbo Assembler for OS/2.

Contains 2 documentation files: usbecd.doc (this file) and usbecd.txt.

�Open Source product with its ISC license contained in the LICENSE file.

�Source Code at http://home.hccnet.nl/w.m.brul/usbprobe/usbecd22s.zip

�������������������������Ŀ                                      ������������Ŀ

� Source Code Description ��������������������������������������Ĵ usbecd.doc �

���������������������������                                      ��������������

The USB 2.0 Extended Control Driver for OS/2 is a 16 bit OS/2 device driver.

It has been written in turbo assembler ideal mode using the small memory model

and it has been compiled with Borland Turbo Assembler for OS/2 version 4.1 and

has been linked with Microsoft Segmented-Executable Linker version 5.10.005.

It consists of the following files:

# usbecd.asm - source code

# usbecd.def - definition file

# usbecd.lst - listing file

# usbecd.mak - make file

# usbecd.map - map file

# usbecd.obj - object code

# usbecd.sys - device driver

���������������������������Ŀ                                    ������������Ŀ

� Device Driver Description ������������������������������������Ĵ usbecd.txt �

�����������������������������                                    ��������������

Contains the - USB 2.0 Extended Control Driver for OS/2 - User Manual.

������������������������Ŀ                                          ���������Ŀ

� 1st Sample Application ������������������������������������������Ĵ dosread �

��������������������������                                          �����������

This sample application demonstrates how the OS/2 Control Program functions

DosOpen, DosRead and DosClose may be used to obtain the device descriptor

from the last attached usb device. It consists of the following files:

# dosread.c - source code

# dosread.cmd - sample invokation

# dosread.def - definition file

# dosread.exe - executable

# dosread.mak - make file

# dosread.map - map file

# dosread.obj - object code

# dosread.txt - documentation

������������������������Ŀ                                         ����������Ŀ

� 2nd Sample Application �����������������������������������������Ĵ doswrite �

��������������������������                                         ������������

This sample application demonstrates how the OS/2 Control Program functions

DosOpen, DosWrite and DosClose may be used to obtain the device descriptor

from the associated usb device. It consists of the following files:

# doswrite.c - source code

# doswrite.cmd - sample invokation

# doswrite.def - definition file

# doswrite.exe - executable

# doswrite.mak - make file

# doswrite.map - map file

# doswrite.obj - object code

# doswrite.txt - documentation

����������������������Ŀ                                        �������������Ŀ

� 1st Sample Procedure ����������������������������������������Ĵ usbread.cmd �

������������������������                                        ���������������

This sample procedure demonstrates how the OS/2 Procedure Language 2/REXX

stream functions may be used to obtain the device descriptor from the last

attached usb device. For more information refer to the usbecd.txt file.

����������������������Ŀ                                        �������������Ŀ

� 2nd Sample Procedure ����������������������������������������Ĵ usbtest.cmd �

������������������������                                        ���������������

This sample procedure demonstrates how the OS/2 Procedure Language 2/REXX

stream functions may be used to obtain the device descriptor, configuration

descriptors and corresponding interface and endpoint descriptors from the

associated usb device. It shows how to get and set the device configuration

and how to obtain the device, interface and endpoint status.

����������������������Ŀ                                       ��������������Ŀ

� 3rd Sample Procedure ���������������������������������������Ĵ usbwrite.cmd �

������������������������                                       ����������������

This sample procedure demonstrates how the OS/2 Procedure Language 2/REXX

stream functions may be used to obtain the device descriptor, configuration

descriptors and corresponding interface and endpoint descriptors from the

associated usb device. For more information refer to the usbecd.txt file.

����������������������Ŀ                                             ��������Ŀ

� 1st Test Application ���������������������������������������������Ĵ hybrid �

������������������������                                             ����������

This test application demonstrates how the OS/2 Control Program functions

DosOpen, DosWrite, DosDevIOCtl and DosClose should be used to exercise the

Isochronous Open and Close Requests. It may be interrupted by hitting the

Ctrl+Break or Ctrl+C keys. It consistes of the following files:

# hybrid.asm - source code

# hybrid.cmd - sample invokation

# hybrid.def - definition file

# hybrid.exe - executable

# hybrid.lst - listing file

# hybrid.mak - make file

# hybrid.map - map file

# hybrid.obj - object code

# hybrid.txt - documentation

����������������������Ŀ                                             ��������Ŀ

� 2nd Test Application ���������������������������������������������Ĵ stream �

������������������������                                             ����������

This test application demonstrates how the OS/2 Control Program functions

DosOpen, DosWrite, DosDevIOCtl and DosClose should be used to properly obtain

isochronous stream data using isochronous transfers. It may be interrupted by

hitting the Ctrl+Break or Ctrl+C keys. It consists of the following files:

# stream.asm - source code

# stream.cmd - sample invokation

# stream.def - definition file

# stream.exe - executable

# stream.lst - listing file

# stream.mak - make file

# stream.map - map file

# stream.obj - object code

# stream.txt - documentation

����������������������Ŀ                                              �������Ŀ

� 3rd Test Application ����������������������������������������������Ĵ video �

������������������������                                              ���������

This test application demonstrates how the OS/2 Control Program functions

DosOpen, DosWrite, DosDevIOCtl and DosClose should be used to properly obtain

isochronous video data using isochronous transfers. It may be interrupted by

hitting the Ctrl+Break or Ctrl+C keys. It consists of the following files:

# video.asm - source code

# video.cmd - sample invokation

# video.def - definition file

# video.exe - executable

# video.lst - listing file

# video.mak - make file

# video.map - map file

# video.obj - object code

# video.txt - documentation