FFFFFFFF

FF                          an ISDN CAPI FOSSIL driver

ccc FF    ooooo   sssss

cc   FFFF oo   oo ss                by Martin Winkler &

cc   FF   oo   oo  ssss              Christoph Lueders

ccc FF    ooooo      ss

ssssssssssssssssssssssss          from Zaphods BBS, Bonn/FRG

--- Dokumentation ---

fuer

cFos und cFos/Pro

0. Distribution Files

README          Einfuehrung

ORDER.DOC       Wie erhalte ich die professionelle Version?

ORDER.ENG       How to obtain the professional Version?

COPYING.CF      Nutzungsbedingungen

WHATSNEW        Was hat sich in den letzten Versionen geaendert?

CFOS.DOC        Diese Dokumenation

CFOS.ENG        Die englische Dokumenation

MODEM.DOC       Uebersicht ueber die "Modem" Kommandos

APPEND.DOC      'cFos' ISDN Appendage Dokumentation

CFOS.FAQ        Frequently asked questions zu 'cFos'

CFOS.EXE        'cFos' executable (bzw. 'cFos/Pro')

CFOS.HLP        'cFos' Online Hilfe Datei

FILE_ID.DIZ     Kurzbeschreibung fuer Mailboxen

CFOSCFG.EXE     'cFosCFG' Konfigurationsprogramm

CFOSCFG.HLP     'cFosCFG' Hilfedatei

CFOSCFG.HLX     'cFosCFG' Hilfedatei (Index)

HARDWARE.DAT    'cFosCFG' Hardware Datenbank

SOFTWARE.DAT    'cFosCFG' Software Datenbank

'cFos' wird ab Version 0.97g als ZIP-Archiv mit AV ausgeliefert.

Die PKZIP AV (=Authencity Verification)  ist  eine  Art  Siegel,

welches sofort zerbricht, wenn man Files in dem Archiv  aendert,

loescht oder hinzufuegt.

D.h. das 'cFos' Archiv ist nur echt,  wenn  nach  dem  Auspacken

folgendes steht:

��������������������������������������������������������������������ķ

�  This is an original cFos distribution, iff the above lines read:  �

�                                                                    �

�     Authentic files Verified!   # MFA364                           �

�     Zaphods BBS                                                    �

�                                                                    �

�  Thanx for using cFos!                                             �

��������������������������������������������������������������������ͼ

Wenn da etwas anderes steht, dann ist das nicht das Archiv,  wie

wir  es  herausgegeben  haben.  Wenn  allerdings  eine   Warnung

angezeigt wird, wie

PKUNZIP: (W16) Warning!

Authenticity Verification Failed!

One or more of these files has most likely been tampered with.

dann seien Sie vorsichtig, der Inhalt koennte zerstoert sein.

'cFos/Pro' (siehe  unten  fuer  weitere  Erklaerungen)  kann  in

anderen Formen verbreitet werden und kann  evtl.  das  AV-Siegel

nicht haben. Das macht aber nichts.

Inhalt:

Einfuehrung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Features at a glance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

'cFos' Command Line Parameter . . . . . . . . . . . . . . . .  3

AT Command Emulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Aktiver Verbindungsaufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Passiver Verbindungsaufbau und Protokollauswahl . . . . . . .  6

Status Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Safety/Debug features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Blockgroessen und Speicherbedarf  . . . . . . . . . . . . . .  9

Windowsizes, die ultimative Speed . . . . . . . . . . . . . . 10

'cFos' als Multiport Fossil . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

'cFos' Channel Bundling (CCB) . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Vertraeglichkeit von 'cFos' mit bestehender Software  . . . . 13

ISDN Hardware/Software  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Verschiedenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Addressen, Autoren, Verfuegbarkeit  . . . . . . . . . . . . . 16

Credits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

End of Documentation; Thanx for using 'cFos'. . . . . . . . . 18

Anhaenge:

CAPI Fehlermeldungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A

Format der V.110 User Rate (ATS27)  . . . . . . . . . . . . .  B

B2-Frames und Windowsizes bei X.75  . . . . . . . . . . . . .  C

Connect Probleme mit ISDN Blaster (X.75)  . . . . . . . . . .  D

Connect Probleme zu ELINK "Modems"  . . . . . . . . . . . . .  E

CCB mit mehreren S0-Bussen unterschiedlicher Rufnummer  . . .  F

'cFos' Modem Fehlermeldungen  . . . . . . . . . . . . . . . .  G

Vertraeglichkeitsliste  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H

Availability  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I

'cFos' und CompuServe mit DOSCIM/WINCIM . . . . . . . . . . .  J

1. Einfuehrung:

'cFos' ist ein FOSSIL Treiber  /  BIOS  INT  14h  Emulator,  der

mittels  eines  Modememulator  mit  AT  Command  Set  und  unter

Zuhilfenahme eines CAPI Treibers, nach  Version  1.1,  Profil  A

eine grosse Anzahl an  existierender  Software  auch  fuer  ISDN

nutzbar macht.

Da  ISDN  mehr  ist,  als   nur   ein   Netz   fuer   High-Speed

Datenuebertragung,  ist   es   unser   Ziel,  moeglichst   viele

Moeglichkeiten  des  ISDN  durch  'cFos'  auf   einfache   Weise

zugaenglich zu machen.

'cFos' gibt es in verschiedenen Formen:

- 'cFos' (ohne Erweiterung): Das  ist  die  Shareware  Variante

unseres Treibers. Sie koennen diese Version bis  zu  90  Tage

benutzen,  um  festzustellen,  ob  er   Ihren   Vorstellungen

genuegt,  bevor  Sie  ihn  kaufen.  Wenn  diese  Zeit  einmal

abgelaufen ist, stimmen Sie zu, dass Sie  entweder  aufhoeren

'cFos' zu benuzten oder  die  professionelle  Version  kaufen

('cFos/Pro').

- 'cFos/Lite':   Diese   Version   hat   nahezu   die   gleiche

Funktionalit�t  wie  'cFos/Shareware',  nur  dass  sie  keine

Zeitbeschraenkung beinhaltet und die +++-Sequenz unterstuetzt

wird.

{++}     - 'cFos/Pro': Das ist die professionelle  Version  von  'cFos'.

Sie hat ALLE Features, die in dieser  Dokumentation  erwaehnt

werden   und   wird   ebenfalls    mit    dem    interaktiven

Konfigurationsprogramm CFOSCFG  ausgeliefert.  Features,  die

mit '{++}' markiert sind, sind  nur  in  der  professionellen

Version von 'cFos' verfuegbar.

Features der einzelnen 'cFos' Varianten:

| Feature                    | cFos | cFos/Lite |  cFos/Pro |

+----------------------------+------+-----------+-----------+

| FOSSIL rev. 5              |  ja  |    ja     |    ja     |

| BIOS INT 14h Emulator      |  ja  |    ja     |    ja     |

| Modem Emulator             |  ja  |    ja     |    ja     |

| Konfigurations-Programm    |  ja  |    ja     | ja/erw.   |

| +++ Auflege-Sequenz        |      |    ja     |    ja     |

| MultiPort Mode             |      |           |    ja     |

| Zeit-Synchronisation       |      |           |    ja     |

| SPV-Support                |      |           |    ja     |

| Anklopfen (*)              |      |           |    ja     |

| Standleitungen (Teles)     |      |           |    ja     |

| cFos Channel Bundling      |      |           |    ja     |

| dyn. cFos Channel Bundling |      |           |    ja     |

| V.42bis Datenkompression   |      |           |    ja     |

| Speichersparende Version   |      |           |    ja     |

| NetWare Zeit-Sync.         |      |           |    ja     |

| Gebuehren-Timer/Restzeit   |      |           |    ja     |

| Gebuehren-Meldung          |      |           |    ja     |

| Time/Charge-limited Calls  |      |           |    ja     |

| CPS-O-Meter                |      |           |    ja     |

| Variables CONNECT Delay    |      |           |    ja     |

| FOSSIL Data Dump           |      |           |    ja     |

| Logging (*)                |      |           |    ja     |

| Baudratenauswertung        |      |           |    ja     |

| Auflegen per Command       |      |           |    ja     |

| EAZ Auswertung             |      |           |    ja     |

| CallerId-Auswertung        |      |           |    ja     |

| Updates                    |  ja  | Haendler  |    ja     |

| Gedrucktes Handbuch        |      |           |    ja     |

| Zeitl. unbegrenzte Nutzung |90Tage|    ja     |    ja     |

+----------------------------+------+-----------+-----------+

* noch nicht implementiert

Wenn  Sie  'cFos/Pro'   erwerben   wollen,   fuellen   Sie   das

Bestellformular ORDER.DOC aus und schicken Sie es an eine der im

Formular genannten Adressen.

'cFos' braucht mindestens einen 286er AT Class Computer.

'cFos' Quick Installation:

In den meisten Faellen laeuft 'cFos' wenn man es mit "CFOS i"

laedt und als "Modem Initstring" AT&F benutzt.

'cFos'  wird  mit  dem  interaktiven   Konfigurationsprogramm

CFOSCFG geliefert, um die Installation und  das  Aendern  der

PROFILE Datei ausserhalb von 'cFos' zu erleichtern.  Es  kann

auch fuer die Quick Installation benutzt werden.

Gehen Sie einfach in das Hardware Setup und suchen  Sie  sich

alle ISDN-Karten aus, die Sie benutzen.  Wenn  Sie  das  Menu

verlassen, speichern Sie das Setup.  Danach  waehlen  Sie  im

Menu  das  Software   Setup   und   selektieren   dort   alle

Software-Produkte, die Sie voraussichtlich  benutzen  werden.

CFOSCFG generiert Ihnen eine solche PROFILE Datei, dass  alle

ausgewaehlte Software gut laufen  wird.  Beim  Verlassen  von

CFOSCFG kann Ihnen eine Report-Datei erzeugt werden.

CFOSCFG  erzeugt  Ihnen  weiterhin  eine   STARTFOS.BAT   und

STOPFOS.BAT Stapeldatei fuer schnelles Starten  und  Entladen

von   'cFos'   mit   den   richtigen   Parametern   aus   dem

Konfigurationsprogramm.  Als  Modem-Init  sollte   dann   ATZ

verwendet werden, damit die im PROFILE gespeicherten Settings

auch aktiv werden.

{++}       Nutzer von 'cFos/Pro' koennen im Menue fuer  die  Erweiterten

Einstellungen zusaetzlich bequem  das  Channel  Bundling  auf

ihre Beduerfnisse konfigurieren, sowie Protokolle,  EAZs  und

Charge-/Time- Limited Calls, die Amsholung bei Telefonanlagen

und die Statuszeile voreinstellen.

Bei jedem Menuepunkt werden Hilfen und Hinweise angezeigt.

'cFos' und die national verschiedenen ISDN Netze:

Der Hersteller der ISDN Hardware liefert  Treiber  fuer  sein

Equipment, die u.a. einem CAPI Treiber, Version 1.1, Profil A

enthalten. Diese Treiber sind fuer u.a. das D Kanal Protokoll

zustaendig. In Deutschland ist dies 1.TR.6  oder  DSS1  (Euro

ISDN). Der CAPI 1.1 Standard wurde auf 1.TR.6  zugeschnitten.

Davon  zeugen  beispielsweise  Werte,  wie  der   "Additional

Service  Indicator"  oder  "EAZ".  Die  Hersteller  der  ISDN

Hardware  bieten   normalerweise   zusaetzlich   zum   1.TR.6

Protokoll weitere D  Kanal  Protokoll  Treiber  an,  die  die

Informationen dieses Protokolls  dann  in  Werte  des  1.TR.6

umsetzen. Zum Beispiel werden im Falle von DSS1 die "Multiple

Subscriber Numbers", MSNs auf EAZs  (die  letzte  Stelle  der

Telefonnummer) umgesetzt, genauso LLC und BA Werte  in  Werte

fuer den  Service-  und  Additional-Service-Indicator  'cFos'

kann also in unterschiedlichen ISDN Netzen eingesetzt werden,

sofern der ISDN  Karten  Hersteller  diese  Uebersetzung  der

netzspezifischen Daten nach 1.TR.6  durch  geeignete  D-Kanal

Treiber realisiert  hat  und  sollte  problemlos  laufen.  In

dieser  Dokumentation  wird   deshalb   von   EAZs,   Service

Indicator, und Additional Service Indicator  die  Rede  sein,

unabhaengig davon was tatsaechlich im  jeweiligen  ISDN  Netz

uebertragen wird.

'cFos' wird z.Z. erfolgreich im 1.TR.6  und  DSS1  (EuroISDN)

Netz in verschiedenen Laendern eingesetzt.

Im CAPI 2.0 Standard gibt es diese Beschraenkung  auf  1.TR.6

nicht mehr. Wir werden in Kuerze  auch  eine  'cFos'  Version

fuer CAPI 2.0 anbieten.

2. Features at a glance:

* Laeuft mit jeder Karte, die ein ISDN CAPI, V1.1, Profil A hat.

(nicht 'cFos/Lite')

* Unterstuetzt FOSSIL, Revision 5 (nach  FSC-0015)  mit  einigen

Erweiterungen.

{++}    * Unterstuetzt  mehrere  B-Kanaele  gleichzeitig,  wahlweise mit

automatischem Ringdown. MultiPort Mode.

* Laueft alleine oder in Zusammenarbeit  mit  "standard"  RS-232

FOSSILs.

* Eingebauter BIOS-Emulator, so dass auch Programme, die nur INT

14 unterstuetzen, betrieben werden koennen.

* 'cFos' ist schnell! Man erreicht bei Windowsizes  >= 2  Daten-

uebertragungsraten bei X.75 von 7900 cps pro Kanal und mehr.

* 'cFos' enthaelt einen Modem-Emulator, mit dem nicht  nur  alle

Modem-Meldungen und  Kommandos  nachgebildet  werden  koennen,

sondern auch  alle  ISDN-spezifischen  Parameter  eingestellt,

gespeichert und damit ueberhaupt erst genutzt werden koennen.

* 'cFos' kann  eine  Statuszeile  anzeigen,  in  der  alle  ISDN

Verbindungsparameter angezeigt werden und  zusaetzlich  "Modem

LEDs" fuer Carrier Detect, Off Hook,  Transmit  Data,  Receive

{++}      Data. In  der  professionellen  Version  wird  die  Dauer  der

aktuellen Gebuehreneinheit zusaetzlich  noch  angezeigt  (Toll

Saver).

* Unterstuetzung fuer fast alle B2 und B3 Protokolle, z.B.  X.75

und V.110.

{++}    * 'cFos' hat ein eigenes CHANNEL BUNDLING !

Das 'cFos' eigene Channel Bundling (CCB)  ist  herstellerunab-

haengig und  unterstuetzt  bis  zu  4  B-Kanaele  -  auch  mit

mehreren ISDN Karten gleichzeitig.  Darueberhinaus  laesst  es

sich beliebig mit dem MultiPort Mode kombinieren, z.B. 2 Ports

buendeln gleichzeitig je zwei Kanaele. 'cFos' schafft mit zwei

B-Kanaelen 15800 CPS, mit drei B-Kanaelen 22500  CPS  und  mit

vier B-Kanaelen 30000 CPS !!!

{++}    * Unterstuetzung fuer SPV's (semipermanente Verbindungen).

* Unterstuetzt TELES Channel bundling protokoll, 128kbps ueber 2

B-Kanaele.

* Safety inactivity und connect timers, um  den  Gebuehren-"GAU"

zu verhindern. 'cFos' enthaelt speziellen Code, um evtl. auf-

tretende Fehler im CAPI/ISDN-Netz abzufangen.

{++}    * Die Time/Date Info des ISDN kann ausgewertet werden und danach

die lokale Rechnerzeit.  Zusaetzlich  kann  die  Uhrzeit eines

NetWare Servers gesetzt werden.

* 'cFos' kann UMBs benutzen, um seine Daten abzulegen.

3. 'cFos' Command Line Parameter:

'cFos' kennt folgende Commands:

i  Install.

Installiert 'cFos'  als  TSR  im  PC  Speicher;  dazu  muss

natuerlich schon das CAPI  geladen  sein  (wird  angewarnt,

falls nicht). Alle  Switches  muessen  beim  Laden  angeben

werden.  Spaeteres  Aufrufen  wirkt  nur   bei   speziellen

Commands (z.B. 't' oder 'bps').

d  Deinstall.

Deinstalliert 'cFos' und gibt damit auch allen Speicher von

'cFos' wieder frei. Bitte ERST 'cFos'  und  DANN  das  CAPI

deinstallieren.  Mit   dem   Deinstallieren   werden   alle

bestehenden Verbindungen, die ueber  unser  FOSSIL  laufen,

getrennt.

r  Reregister.

Re-registriert 'cFos' am CAPI.  Damit  kann  das  CAPI  neu

initialisiert werden. Auch hier  werden  alle  Verbindungen

getrennt. Mit diesem Aufruf werden  einige  CAPI-Strukturen

wieder neu initialisiert.

{++}      t  Tranx.

Synchonisation der Rechner-Uhr mit der Zeit,  die  im  ISDN

verfuegbar ist. Fuer eine weitere Erlaeuterung siehe weiter

unten.

{++}    bps:<portnb>  Baud (Bit per second).

Die Baudrate der z.Z.  laufenden  Verbindung  wird  in  die

Environment Variable BPSRATE geschrieben. Auf  diese  Weise

steht sie zur Auswertung in Batch Files (z.b.  beim  Aufruf

von BBS Software) zur Verfuegung. Hinter dem Kommando  kann

die Portnummer angegeben werden, z.B. 'cfos bps:2'.

callerid:<portnb>

Die Environment Variable CALLERID wird  auf  die  Caller-ID

des aktuellen  oder  letzten  Anrufers  auf  Port  <portnb>

gesetzt.  Damit  kann  man  z.B.  Rueckrufe,  logging  oder

Verifizierung des Anrufers taetigen.

eaz:<portnb>

Die requested EAZ des letzten  oder  aktuellen  Anrufs  auf

Port  <portnb>  wird  in  die  Environment   Variable   EAZ

geschrieben. Damit kann man  z.B.  bei  einkommenden  Rufen

nach einem Mailer unterscheiden, ob jetzt die Mailbox  oder

der Anrufbeantworter geladen werden soll.

reboot

Die FOSSIL Definition sieht eine Reboot Funktion  vor,  die

auch auf der Commandline verfuegbar ist. Vor  dem  Rebooten

werden erst  die  offenen  Files  aller  DOS  Applikationen

geschlossen, dann werden die Cache Buffers folgender Caches

geflushed: QCache, Super PC Kwik, PC Tools PC-Cache  5.x  &

6.x,  Qualitas  Qcache  4.00,  Norton   Utilities   NCACHE,

SMARTDRV  v4.00+  und  HyperDisk  4.50+.  Danach  wird  der

Rechner via Keyboard Controller gebootet.

init:<portnb>

Dieses Kommando initialisiert den COM-Port Nummer  <portnb>

fuer FOSSIL Benutzung. Einige  Programme  de-initialisieren

den Port nach Benutzung und manche andere  Programme  haben

damit Probleme und mit diesem Kommanda kann man 'von  Hand'

nachhelfen.

hangup:<portnb>

Hiermit kann man die Verbindung auf Port <portnb> trennen.

statusline:<portnb>:<zeilennummer>

Setzt die Statuszeile von Port <portnb>  auf  Zeile  Nummer

<zeilennummer>. Die Zeilen beginnen bei 0 an zaehlen.

und folgende Switches:

-b   Maximale B2-Framelen

Maximale im Modem-Emulator anwaehlbare B2-Framelen, Default

= 2048 Bytes

-w   Maximale Windowsize

Maximale  im  Modem-Emulator   anwaehlbare   B2-Windowsize,

Default = 2

Mit diesen beiden Optionen  wird  festgelegt,  wieviel  Speicher

beim  Installieren  fuer  das  CAPI  reserviert  wird.   Mittels

ATS22=xxxx und ATS26=x kann danach natuerlich auch ein kleinerer

Wert fuer die naechste Verbindung eingestellt werden, allerdings

kein groesserer.

-c   Portnummer (Default 0)

(default 0, ein Port), 0  =  COM1,  1  COM2,  ...  -c  kann

mehrfach angegeben  werden.  Diese  Einstellung  der  Ports

ermoeglichst das Zusammenspiel von 'cFos' mit  einem  RS232

FOSSIL auf einem Rechner.

'cFos' ueberprueft bei jedem INT 14h Aufruf,  ob  es  diese

Port Nummer  unterstuetzen  soll.  Falls  nicht,  wird  der

"darunter liegende"  INT  14h  aufgerufen.  Laedt  man  vor

'cFos' ein RS 232 Fossil, kann  dieses  den  entsprechenden

RS-232 Port betreiben.

-e   Enable BIOS emulator (Default 1)

0 = Off, 'cFos' arbeitet nur als FOSSIL.

1 = On,  'cFos' arbeitet als FOSSIL und als  BIOS  INT  14h

damit koennen auch Programme,  die  zwar  kein  FOSSIL,

aber BIOS INT 14h benutzen, ISDN betreiben.

2 = Force on, 'cFos' arbeitet nur als BIOS Emulator.

Empfehlung fuer Programme die BIOS  INT  14h  auf  PS/2

Rechnern, oder andere INT 14h  Erweiterungen  benutzen.

Es werden die INT 14h Funktionen 4-1B deaktiviert.  Die

FOSSIL Signatur im Speicher wird ueberschrieben.

Bemerkung: Mit der "set baudrate" BIOS Funktion  (INT  14h)

kann man auflegen - allerdings nur, wenn der  BIOS-emulator

auf on geforced wurde (-e2).  Das  ist  ausser  der  FOSSIL

Funktion 6 (raise/lower DTR) und der "+++ATH0<cr>" Sequenz,

die einzige Moeglichkeit aufzulegen.

-r   rxbufsize, Groesse des Receiverbuffer

Default is 1024 Bytes.

-t   txbufsize, Groesse des Transmitterbuffer

Default ist B2-Framelen * (Windowsize + 1) Bytes.

-v   CAPI Interrupt Nummer, default 0xF1 = 241.

{++}    -a   Auxiliary Port, samt Controller Nummer (z.B. -a1).

Fuer die professionelle Version von 'cFos' kann man so fuer

'cFos' Channel Bundling (CCB), d.h.  Datenuebertragung  auf

mehreren ISDN B-Kanaelen gleichzeitig, sogenannte Auxiliary

Ports aktivieren.

-m   Maximale Zeitdiffernz bei TRANX (s.u.) in  Minuten.  Sollte

der Zeitunterschied hoeher sein, wird er ignoriert.

Wird hinter einer Zahl ein 'k' angegeben, wird  der  Wert  in  K

(=1024) gerechnet. -r4k bedeutet z.B. 4096 bytes Receiverbuffer.

Alle Werte koennen auch in Hex angegeben werden, dazu  muss  nur

ein '0x' vor die Zahl, also z.B. 0x800 fuer 2048.

zusaetzliche -j Flags:

-j0  Aktivieren der  Caller-ID-Repair.  Falls  die  Vorwahl  der

Caller-ID  nicht  mit  einer  '0'   beginnt,   wird   diese

eingefuegt (E-DSS1).

-j3  Disable 386er Support.

-jb  Booten  des  Rechners  bei  einem  emergency_stop().  Diese

Bedingung tritt auf,  wenn  'cFos'  keinen  anderen  Ausweg

weiss.  Normalerweise  loesst  'cFos'  nur   alle   aktiven

Verbindungen  aus;  diese  Option  erhoeht  natuerlich  die

Sicherheit und Stabilitaet des Systems.

-jc  Carrier LED. Hierbei wird die ScrollLock  LED  als  Carrier

LED missbraucht. Solange eine Verbindung besteht, ist diese

LED an und solange ein einkommender  Ruf  weder  angenommen

noch abgelehnt ist, blinkt sie.  Vorsicht  bei  Programmen,

die  ScrollLock  fuer  andere  Zwecke  benutzen  (z.B.  das

FrontDoor Terminal); diese springen darauf dann auch an.

{++}    -jd  Data Dump. Wenn dieses  Flag  angegeben  ist, protokolliert

'cFos' alle empfangenen und alle gesendeten Daten  in  eine

Datei namens FOSSDUMP,  die  dann  in  dem  Verzeichnis  zu

finden ist, in dem sich auch CFOS.EXE befindet. Das  Dumpen

wird  erst  mit  dem  Deinstallieren  des  FOSSILs   wieder

gestoppt.  Der  Data  Dump   benoetigt   zusaetzlich   10kb

Hauptspeicher. Diese Funktion ist nicht verfuegbar  in  der

speichersparenden Version von 'cFos' CFOSN.EXE.

-je  Disable environment deallocation. Sollte beim  oder  direkt

nach dem Laden von 'cFos' ein Absturz oder  schwerwiegender

DOS  Fehler  auftreten,  koennte  dieser   Switch   Abhilfe

schaffen.

-jf  Alle flush_output() FOSSIL Funktionen ignorieren. Dies kann

z.B. fuer QuickBBS sinnvoll, welches  manchmal  nach  jedem

Zeichen flush_output() aufruft.

-jg  Schaltet alle XMS Funktionsaufrufe aus.

-jh  Ignoriere das Highbyte von DX in  FOSSIL  Aufrufen.  Einige

Programme (z.B. D'Bridge) setzen das Highbyte nicht auf  0.

Falls Software ohne -c Switch laeuft, allerdings nicht mehr

funktioniert, wenn einer angegeben ist, dann sollte man -jh

versuchen.

-ji  Laedt 'cFos' mit initialisierten COM Ports.  Fuer Software,

die vergessen  sollte,  die  COM  Ports  vor  Benutzung  zu

initialisieren. Dieser Parameter  initialisiert  die  Ports

fuer FOSSIL Funktionen. Wenn das gemacht ist,  wird  'cFos'

einige BIOS Funktionen nicht mehr ausfuehren und z.B.  auch

nicht mehr mit der +++-Sequenz auflegen, da es der  Meinung

ist, dass es  fuer  FOSSIL  Funktionen  initialisiert  ist.

Diesen  Parameter  also  nur   mit   FOSSIL   Applikationen

benutzen.

-jk  Enable Set_Baudrate() carrier drop.  Wenn  'cFos'  im  BIOS

Emulator ist, ein Carrier aktiv ist, der Port  nicht  ueber

FOSSIL benutzt (d.h. initialisiert) ist und  dieser  Switch

angegeben ist, dann wird die Verbindung abgebaut.

-jm  Unterstuetzung fuer den alternativen Monitor ausschalten.

{++}    -jn  Disable NetWare support. Wenn dieser Switch angegeben wird,

wird kein  Versuch  gemacht,  NetWare  zu  finden  oder  zu

unterstuetzen.

-jo  Schaltet die far CALLs aus und benutzt z.B. zum Aufruf  des

CAPIs wieder "ganz normale INTs".

-jp  Aktiviert passiven Ebene 3 Verbindungsaufbau,  um  auch den

Eigenheiten des ISDN  Blaster  FOSSILs  PCIF  Version  5.78

gerecht zu werden (Empfehlung nur fuer AVM, nicht aber fuer

TELES). Sollte bei gegenseitigem PCIF  5.81  (oder  hoeher)

nicht mehr noetig sein.

-jr  Disable CAPI Re-Register (noetig fuer SOLIS Karten).

{++}    -js  Ignore seconds in ISDN date/time. Siehe 'TRANX'.

-ju  UMB  Speicherbloecke  nicht  benutzen.  Ansonsten  versucht

'cFos' Datenbloecke erst einmal im XMS oder UMB abzulegen.

-jv  Disable V.110. Damit weiss 'cFos', dass das jeweilige  CAPI

kein V.110 unterstuetzt und gibt z.B.  bei  ATB1  und  ATB2

einen Fehler aus. Ebenso werden  Rufe,  die  V.110  mittels

Additional Service Indicator signalisieren, abgelehnt.  (s.

auch Kapitel 6)

-jx  Dieser Switch veranlasst 'cFos', bei der Funktion 0x1b  die

gleichen Werte wie X00 in CX und DX zurueckzugeben.  Erfor-

derlich, um mit XBTX zu arbeiten, ansonsten raten wir  aber

von der Benutzung dieses Switches ab.

-jy  Standardmaessig ignoriert 'cFos'  jeden  Modem-Input,  wenn

DTR low ist, fuer erweiterte Modem-Kompatibilitaet.  Sollte

es mit Software, die DTR nicht hebt, Probleme geben ('cFos'

akzepiert keine Eingabe), dann ignoriert 'cFos' mit -jy den

Status von DTR.

-d[df] Debugging Trace

Wenn diese Switches  beim  Laden  angegeben  werden,  schreibt

'cFos' eine debug-trace von allen  CAPI-Messages  mit.  Dafuer

belegt es 10kb zusaetzlichen Speicher als Buffer und  schreibt

diesen bei Bedarf auf Platte. Das File heisst CTRACE und liegt

in dem  gleichen  Verzeichnis  wie  CFOS.EXE.  Das  File  kann

schnell sehr gross werden, daher sollte man diese Funktion nur

in seltenen Faellen benutzen.

Mit -d schaltet man nur  das  Mitschreiben  der  CAPI-Messages

ein, mit -dd wird noch mehr mitgeloggt und mit -df  oder  -ddf

werden noch zusaetzlich fast alle FOSSIL Aufrufe mitgeloggt.

Sollte sich 'cFos'  auf  Ihrem  Rechner  sonderbar  verhalten,

nicht sauber laufen, keine  einkommenden  Rufe  annehmen  oder

aehnliches, ist es immer gut, uns von dem  Problem  ein  Trace

mitzuschicken. Dazu sollte 'cFos' mit  'cfos  i  -dd'  geladen

werden  und  danach  auf  jeden  Fall  mit  'cfos  d'   wieder

deinstalliert  werden,  bevor  das  CTRACE   verschickt   oder

eingepackt wird.

Diese Moeglichkeiten sind nicht in der non-debug  Version  von

'cFos' enthalten (CFOSN.EXE).

{++}    Tranx

Beim aktiven Verbindungsaufbau und bei jedem  Verbindungsabbau

schickt ISDN  dem  Teilnehmer  die  aktuelle  Zeit  (inklusive

Sommer/Winterzeit gestellt nach der TU  Braunschweig).  'cFos'

vergleicht diese Zeit mit der Rechneruhr und stellt  fest,  um

wieviel sich beide Zeiten unterscheiden, stellt die Rechneruhr

allerdings nicht sofort, sondern erst auf Anfrage.

Wenn man 'cFos' mit der Option  'T'  aufruft,  holt  sich  das

aufgerufene 'cFos' diese  Zeitabweichung  von  dem  residenten

'cFos'  (welches seinen alten Wert danach  auf  0  setzt)  und

setzt die Rechneruhr auf den korrigierten  Wert.  Die  Uhrzeit

kann auch  aus  dem  Modem-Emulator  gesetzt  werden  mit  dem

Kommando AT&T.

Diese   Art   und   Weise   ist   wesentlich   einfacher   und

unbedenklicher zu implementieren als jedesmal eine  Verbindung

aufzubauen, wenn 'cFos' mit 'T' Option aufgerufen wird. Es hat

allerdings den Nachteil, dass es nur die Uhrzeit  setzt,  wenn

seit dem letzten 'cfos t' Aufruf Verbindungen vorhanden waren.

Soll die Uhrzeit immer gesetzt werden, einfach ein  'at&t'  in

den Modem Init-String schreiben.

Anmerkung: in manchen Ortsnetzen wird die Zeit  ohne  Sekunden

uebermittelt. 'cFos' ist so geschrieben,  dass  es  sich  dann

innehalb  mehrerer  Verbindungen  an  die  "richtige"  Uhrzeit

annaehert. Dieser Modus kann auch forciert werden,  dann  wird

das Sekundenfeld ignoriert, selbst wenn eines mit uebermittelt

wurde. Dies kann bei lokalen Telephonanlagen sinnvoll sein.

Mit dem -m Switch kann man die  maximale  Abwechung  der  ISDN

Zeit von der Rechnerzeit in Minuten angeben, bei der noch  die

Zeit gesetzt werden soll. D.h. wenn  Sie  ein  -m90  (default)

setzen, wird 'cFos' nur  dann  die  Zeit  aus  dem  ISDN  Netz

uebernehmen, wenn  die  Abweichung  90  Minuten  oder  weniger

betraegt.

{++}      Wird ein NetWare Server erkannt,  so  wird  dessen  Zeit  auch

gesetzt, solange kein -jn Switch angegeben  wurde.  Allerdings

muss  der  entsprechende  User  dafuer  File  Server   Console

Operator sein, d.h.  im  SYSCON  unter  'Supervisor  Options',

'File Server Console Operators' als  ein  solcher  eingetragen

sein.

4. AT Command Emulator:

Da dieser Treiber ermoeglichen  soll,  bestehende  Software  mit

ISDN zu benutzen, emuliert 'cFos' ein Modem, das  Kommandos  wie

'ATD' zum Waehlen und  'AT&V'  zum  Anzeigen  der  Konfiguration

benutzt. Die gesamte Steuerung des CAPI's und des Verhaltens von

'cFos' geschieht ueber den Modem Emulator.

Der Emulator besitzt eine kleine Hilfe, die mit 'AT?'  angezeigt

werden kann. Eine  komplette  Aufstellung  aller  Kommandos  und

Register findet sich in der Datei MODEM.DOC.

Der Receiver-Buffer muss gross genug  sein,  um  den  jeweiligen

Output des AT Command Emulators zu fassen; z.B.  sollte  er  ca.

2kb gross sein, um eine ganze 'AT?' Screen  fassen  zu  koennen.

Stellt man den rx-Buffer beim Laden von 'cFos' zu klein ein (mit

-r), dann kann bei  einigen  Ausgabe  des  Modem  Emulators  ein

'rx-buffer too small, output lost' erscheinen.

Es ist  manchmal  etwas  schwierig,  eine  neue  und  wesentlich

komplexere Technik wie ISDN in das teilweise recht  simple  Bild

von  einem  Modem  mit  seinen  Commands  und  Result  Codes  zu

quetschen, deshalb hier eine Erklaerung, was die Modem  Messages

bedeuten:

- NO ANSWER

Heisst, dass die Gegenstelle nicht abgenommen  hat,  aber  der

Ruf quasi "bis zu ihrer Telephondose" gekommen ist. Es  faellt

nur ein 1.TR.6 Cause darunter:

0x34ba: No user responding

- NO DIALTONE

Heisst, dass 'cFos' nicht bis zu der  Gegenstelle  durchkommen

konnte, und das der Grund dafuer wahrscheinlich  beim  Anrufer

liegt. Gruende waeren:

0x3301: Fehler beim Aufbau D-Kanal Ebene 1

0x3302: Fehler beim Aufbau D-Kanal Ebene 2

0x3305: Abbruch D-Kanal Ebene 1

0x3306: Abbruch D-Kanal Ebene 2

0x3307: Abbruch D-Kanal Ebene 3

0x348a: No channel available

0x34a0: Outgoing calls barred

0x34a3: Non-existent CUG

0x34d9: Network congestion

0x34f0: Local procedure error

- BUSY

Heisst, dass wir schon bis zu der Gegenstelle  gekommen  sind,

diese aber entweder aus  Ueberlastung  oder  aktivem Ablehnens

unseren Anruf nicht annehmen will. Das waere:

0x34a1: User access busy

0x34bb: User busy

0x34bd: Incoming calls barred

0x34be: Call rejected

- NO CARRIER

Alle  anderen  Causes,  die  einen  Connect-Versuch  scheitern

lassen. Falls hier jemand der Meinung ist, dass ein Cause noch

in eine der o.g. Klassen gehoert, bitte  melden.  Einen  Cause

meinen wir noch dingfest gemacht zu haben: 0x3483, der  kommt,

wenn man eine analoge Nummer  anruft,  waere  also  mit  einem

VOICE zu vergleichen, ist aber bisher nicht eingebaut.

Ansonsten gibt es z.B.

0x34b5: Destination not obtainable  (z.B.  "Kein  Anschluss

unter  dieser   Nummer"   ;-)   oder   unzulaessige

Dienstmerkmale.

0x34f1: Remote Procedure Error (bei  der  anrufenden  Seite

liegt ein Fehler vor, z.B. unzulaessiger AddSi)

Der Modem-Emulator kann noch eine ganze Reihe  andere  Commands,

die man bitte dem AT Command-Chart in MODEM.DOC entnehmen moege.

Gesondert  seien  hier  noch  ausfuehrlich  die  ATIn   Commands

erwaehnt:

Mit ATI0, ATI1, ATI2 und ATI4  koennen  mit  dem  Modem-Emulator

Informationen ueber die letzte Verbindung abgefragt werden:

- ATI0  product-info

- ATI1  'cFos' Status Zeile (s. Kapitel 7)

- ATI2  Link Information :

Bei "Last inbound  call"  wird  die  CallerId,  der  Requested

Service  Indicator  und  der  Requested   Additional   Service

Indicator  sowie  die  Requested  EAZ  des  letzten   Anrufers

angezeigt.

Bei "Last outbound call" wird unter "Charge"  die  Anzahl  der

Gebuehreneinheiten des letzten  Anrufs  angezeigt.  Bei  "Last

disconnect" wird zum einen der Grund  des  letzten  Disconnect

angegeben, zum anderen den Reason, den die CAPI messages  beim

passiven (!) Disconnect an 'cFos' melden.

"Last disconnect" kann folgende Werte enthalten :

Active:

'cFos'  wurde   von   der   Applikation   aufgefordert   zu

disconnecten.

Passive:

die Gegenseite oder das CAPI hat aufgelegt.

Disconnect B3 timeout:

Der safety timer (s. oben) wurde aktiviert.

Disconnect D  timeout:

Der safety timer (s. oben) wurde aktiviert.

CAPI reset:

Der safety timer (s. oben) wurde aktiviert und es wurde als

letzte Massnahme ein CAPI Reset durchgefuehrt, (s. oben).

Connect timeout:

Die in S7  angegebene  Zeit  beim  Verbindungsaufbau  wurde

ueberschritten.

Inactivity timout:

Die in S19 angegebene Zeit wurde nichts uebertragen.

Appendage reset:

Die letzte Verbindung wurde durch eine  Funktion  der  ISDN

Appendage ausgeloesst.

- ATI4  Message Dump:

zeigt die letzten  10  gespeicherten  CAPI  Messages  an,  die

W-Elemente nach 1TR6 enthalten, ausser der Date/Time- und  der

Charging-Information. Auf diese Weise koennen z.B. die letzten

CallerIDs derjenigen  angezeigt  werden,  die  waehrend  einer

Verbindung "angeklopft" haben.

Profile saving:

Bei einem normalen Modem werden die Settings mit AT&W  in  das

NVRAM des Modems geschrieben  und  dort  bei  einem  ATZ  auch

wieder ausgelesen.  Da  'cFos'  kein  NVRAM  hat,  werden  die

Settings in einer Datei  auf  der  Platte  gespeichert.  Diese

Datei liegt bei DOS 3.1+  in  dem  Verzeichnis,  in  dem  auch

'cFos' liegt, bei DOS <3.1 im  dem  Verzeichnis,  welches  bei

Aufruf von 'cFos' aktuell war.

Das Profile Nummer 0 wird von  'cFos'  beim  Start  fuer  alle

Ports geladen und enthaelt sozusagen "Power On"  Default-Werte

fuer das "Modem". Es sollte eine einfach  und  funktionierende

Konfiguration in diesem Profile gespeichert sein.

Das File heisst PROFILE und enthaelt alle  Profiles,  die  man

mit 'AT&Wn' abgespeichert  hat  (n=0..9).  Ein  entsprechender

'ATZn' holt das Profile  wieder  zurueck.  Wenn  keine  Nummer

angegeben wird, dann  speichert/restauriert  'cFos'  unter/von

Nummer 0.

Da fuer das Lesen und Schreiben  dieser  Datei  DOS  benoetigt

wird,  muss  'cFos'  anhand  z.B.  des  "DOS  critical  flags"

pruefen, ob zur Zeit DOS Zugriffe erlaubt  sind.  Wenn  nicht,

speichert bzw. laedt es das  Profile  auch  nicht  und  meldet

schlicht "ERROR". Ist das Profile nicht gueltig (z.B. wenn  es

von  einer  aelteren  'cFos'  Version  angelegt  wurde)   wird

ebenfalls  "ERROR"  gemeldet.  Ist  kein  Profile   vorhanden,

bewirkt ein ATZ da gleiche wir AT&F und meldet "OK".

Achtung! Wenn 'cFos' mit mehreren  Ports  benutzt  wird,  kann

natuerlich auf diese Art und Weise leicht das gleiche  Profile

fuer  alle  Ports  benutzt  werden  (wenn   alle   mit   'ATZ'

initialisiert werden). Um das zu vermeiden, sollte man einfach

verschiedene Nummern fuer die 'ATZ's vergeben (ATZ0...ATZ9).

Bei mehreren Ports werden die Register

S41     Info-Mask-low

S42     Info-Mask-high

"gemirrored".  Das  heisst,  wenn  ein  Port  diese   Register

aendert, dann sind sie  auch  automatisch  fuer  alle  anderen

Ports veraendert.

5. Aktiver Verbindungsaufbau:

Neben der Telefonnummer koennen bei einem  Verbindungsaufbau  im

ISDN  diverse  Parameter  eingestellt  werden, um  Service   und

verschiedene Uebertragungsprotokolle  auszuwaehlen.  'cFos'  ist

defaultmaessig  auf  Datenuebertragung  mit  X.75  als  Ebene  2

Protokoll und transparentem, d.h.  nicht  vorhandenem,  Ebene  3

Protokoll eingestellt. Alle noetigen Parameter koennen von  Hand

in den Registern  S16-S18,  S20-S36,  S39  und  S40  eingestellt

werden.

Um  die  Auswahl  der  wichtigsten  Datenuebertragungsprotokolle

moeglichst einfach zu gestalten, kann man mit  AT  Befehlen  die

folgenden Protokolle einstellen:

ATB0  Datenuebertragung mit X.75 und transparentem B3 Protokoll,

wobei abweichend vom CAPI-Default, die X.75 Windowsize und

Framelength auf die Werte gesetzt werden, mit denen 'cFos'

geladen wurde (Optionen -w und -b). Der Additional Service

Indicator wird auf 0 gesetzt.

ATB1  Datenuebertragung  mit  V.110  und   transparentem   B2/B3

Protokoll, 38400,8,n,1,asynchron. Der  Additional  Service

Indicator wird auf 64 (40 hex) gesetzt.

ATB2  Datenuebertragung  mit  V.110  und   transparentem   B2/B3

Protokoll, 19200,8,n,1,asynchron. Der  Additional  Service

Indicator wird auf 199 (C7 hex) gesetzt.

ATB3  Wie ATB0, aber mit Channel- Bundling ( 128k  bps).  Unter-

stuetzt nur  TELES  channel  bundling,  NICHT  das  'cFos'

channel bundling, welches mit AT&Bn  aktiviert  wird.  Ist

nur dann verfuegbar, wenn BUNDLE.EXE  in  STARTS0  geladen

wurde.

ATB4  ELINK Mode,

Datenuebertragung mit X.75 und transparentem B3 Protokoll,

wobei abweichend vom CAPI-Default die X.75 Windowsize  auf

7 und die Framelength auf 256 Bytes  gesetzt  wird,  falls

'cFos' mit mindestens mit -b256 geladen  wurde.  Ansonsten

liefert ATB4 einen Error. Der Additional Service Indicator

wird auf 146 gesetzt.

ATB5  BTX Mode. BTX ist eine Variante des  X.75  Protokolls  mit

Window-Size 7, daher sollte 'cFos' mit -w7 geladen  worden

sein.

{++}    ATB6  Wie ATB5, ausser dass direkt  nach  Verbindungsaufbau  die

Sequenz geschickt wird, mit der BTX in  den  VT-100  Modus

uebergeht.

{++}    ATB7  Analoges  Modem,   falls   dies   von   Ihrer   ISDN-Karte

unterstuetzt wird.

Wir empfehlen, diese AT Befehle fuer  den  Verbindungsaufbau  zu

benutzen. Man kann aber auch den Verbindungsaufbau durch  Setzen

der  einzelnen  Register  fuer  spezielle   Anwendungen   anders

einstellen. Bei manchem Equipment muss man z.B.  den  Additional

Service  Indicator  immer  auf  0  stellen,  sonst   nimmt   die

Gegenseite ueberhaupt nicht ab (z.B. wenn man CompuServe anrufen

will).

Hier noch die Modem INIT Strings fuer spezielle Anrufe (etwa mit

den Terminal-Programmen TELIX-Int14h oder TERMINATE):

fuer CompuServe und Datex-P Gateways

V110, 9600,async,7,E,1                ATB0S20=8S27=237

aber fuer DOSCIM bzw. WINCIM          ATB0S20=8S27=197S10.4=1

V110, 9600,async,8,N,1

6. Passiver Verbindungsaufbau und Protokollauswahl:

Zunaechst muss man dem CAPI durch Setzen der "Serviced SI  Mask"

"sagen" auf welche ISDN Services und welche EAZs  es  ueberhaupt

"hoeren" soll. Die Services stellt man mit Register S14 ein. Bit

7 = 1  aktiviert  beispielsweise  eingehende  Rufe  mit  Dienst-

erkennung "Datenuebertragung". Bit 1 = 1 und Bit 2 = 1 aktiviert

Rufe  fuer  "Telefondienst"  und  "a/b  Dienste".  Diese  beiden

Services kann man auch mit AT&I setzen,  'A'  fuer  analog,  'D'

fuer Daten.

Die aktiven EAZs kann man entweder durch die entsprechenden Bits

in Register S13  setzen  oder  mit  AT&Lxxxx  einstellen.  AT&L*

aktiviert alle EAZs. AT&L123 die EAZs 1, 2 und 3.

'cFos'  kennt   z.Z.   die   Dienste   "Datenuebertragung"   und

"Telefondienst". Aktiviert man Rufe mit  anderer  Dienstkennung,

waehlt 'cFos' bei unbekanntem Dienst  (Service)  die  Protokolle

und Parameter gemaess der Register S20-S36.

Bei  eingehenden  Rufen  mit  Dienstkennung  "Telefonie"  waehlt

'cFos' als B2 Protokoll "Bittransparent" und  als  B3  Protokoll

"Transparent". Somit bekommt man einen Datenstrom mit konstanten

8000 cps mit digitalisierten Analog-Samples. Defaultmaessig  ist

aber nur "Datenuebertragung" als Service aktiviert.

Bei eingehenden Rufen mit Dienstkennung "Datenuebertragung"  hat

'cFos' aufgrund des Design des CAPI nur die Moeglichkeit, anhand

des Additional Service Indicators  die  Uebertragungs-Protokolls

auszuwaehlen.  Eine  nachtragliche  automatische  Aenderung  des

Protokolls    ist    nicht     moeglich,     da     es     keine

Signalisierungsmoeglichkeit fuer das CAPI gibt, mit der  es  die

Protokolle des Anrufers anzeigen koennte,  geschweige  denn  die

dazugehoerigen Parameter.

Das B3 Protokoll ist immer das in den Registern S21 und  S30-S36

voreingestellte, also am besten "Transparent". Das CAPI  default

1  (=T.70  NL)  wird  von  fast  keiner  Mailbox  benutzt,   ist

allerdings fuer BTX notwendig.

Das B2 Protokoll wird anhand des Additional  Service  Indicators

gemaess 1.TR.6 ausgewaehlt.

Fuer V.110, 38400 bps, asynchron ist nach  1TR6  ueberhaupt kein

Additional  Service  Indicator  vorgesehen.   Dieses   Protokoll

koennen Anrufer bei 'cFos' mit dem Additional Service  Indikator

64 bzw. 128 auswaehlen.

Aufschluesselung des Additional Service Indikator :

0000 0000    Anrufer wuenscht X.75, 64000 bps

1000 0000    Anrufer wuenscht V.110, 38400,8,n,1,asynchron

01-- -000    Anrufer wuenscht V.110, 38400, asynchron

1010 ----    Anrufer wuenscht V.110, X.30 (ECMA 102), synchron

1011 ----    Anrufer wuenscht V.120, synchron

11-- ----    Anrufer wuenscht V.110, X.30 (ECMA 102), asynchron

die zwei wichtigsten :

1100 0111    Anrufer wuenscht V.110, 19200,8,n,1,asynchron

0100 0000    Anrufer wuenscht V.110, 38400,8,n,1,asynchron

Ob diese Protokolle vom  jeweiligen  CAPI  unterstuetzt  werden,

haengt vom Hersteller  des  CAPI  ab.  'cFos' waehlt "V.110  mit

transparentem B2-Protokoll" (8).

Anrufer, die sich nicht an diese Spezifikation halten, oder  mit

Telefonanlagen arbeiten, die  den  Additional-Service  Indikator

filtern,  bekommen  es  leider  u.U.  mit  mit   einem   anderen

Protokoll, als dem gewuenschten Protokoll  zu  tun.

Da es mit der Protokoll-Auswahl so viele  Probleme  gibt,  haben

wir noch ein paar "Specials" in 'cFos' eingebaut:

Ist 'cFos' der Additional Service Indicator gaenzlich unbekannt,

entscheidet Register S43, welches Protokoll selektiert wird. Das

High-Byte selektiert das Protokoll, das Low-Byte ggf. die  V.110

User-Rate. Als Default ist Register S43 auf V.110,  38400,8,n,1,

asynchron  eingestellt,  da  es  mit  diesem  Modus  am  meisten

Probleme zu geben scheint.

Zusaetzlich kann man  einzelne  EAZs  auf  bestimmte  Protokolle

festlegen, falls der Additional Service Indicator gleich 0  ist.

Dies geschieht mit den Registern S50-S59 fuer die EAZ 0 bis  EAZ

9. Ist das Low-Byte des entsprechenden Registers ungleich  Null,

wird die EAZ auf das Protokoll festgelegt, das im High-Byte  des

Registers angegeben ist. Das Low-Byte  bestimmt  dann  ggf.  die

V.110 User Rate. Ist der Additional Service  Indicator  ungleich

0, bestimmt obige Aufschluesselung nach  1.TR.6  das  Protokoll.

Defaultmaessig ist dieses Feature nicht aktiviert.

Beispiel:

Seien S51 = 0x0 und S52 = 0x0840 und S53 =  0x08C7  und  die

Serviced EAZ Mask = 14 (man hoert also auf  EAZ  1-3);  dann

werden die Protokolle wie folgt selektiert :

EAZ        AddSi = 0      AddSi <> 0

1        X.75           gemaess 1.TR.6

2        V.110,38400    gemaess 1.TR.6

3        V.110,19200    gemaess 1.TR.6

Also:

Anrufer, die X.75 wollen, koennen auf EAZ 1 anrufen.

Anrufer, deren ISDN Karten 1.TR.6  konform  sind  und  die

V.110 wollen, koennen auf allen EAZs anrufen.

Anrufer, deren ISDN  Karten  nicht  1.TR.6  konform  sind,

koennen fuer 38400 auf EAZ 2 anrufen und  fuer  19200  auf

EAZ 3.

Eine genaue Aufstellung des Additional Service  Indicators  kann

uebrigens dem Anhang B entnommen werden.

7. Status Line:

'cFos' kann eine Status-Zeile auf dem Bildschirm darstellen,  um

etwas "Modem-Feeling" zu geben, bzw. fuer Debug-Zwecke.

AT&D0     Status-Zeile aus

AT&D1     Status-Zeile ein, wenn Port initialized ist

AT&D2     Status-Zeile ein, wenn eine Verbindung aktiv ist

ATS11=xx  Bildschirmzeile, in der die Status-Zeile dargestellt

wird (faengt bei 0 an zu zaehlen).

Sie ist folgendermassen aufgebaut:

Anzahl der Frames, die noch ausstehen.

|

|      Anzahl Frames, die gerade gesendet werden

|      |

{++}                      |      |    verbleibende Sec. der aktuellen Einheit

|      |                                          |

{++}                      |      |            CPS-O-METER d. letzten 8 sec. |

|      |            |                             |

cFos> C-B3  ACOD  0R:64  0T:1024 C:12 7680 V110 19200  9111041     39

| |   ||||     |      |    |         |    |      |

connect/ |   ||||     |      |    Charge    |    |      Caller ID/

disconnect |   ||||     |      |  (Gebuehren- |    |      dialed number

indicator |   ||||     |      |   Einheiten) |    |

(*)       |   ||||     |      |              |    bps rate bei V110

Ebene   ||||     |      |              B2-Protocol (z.b. X75)

||||     |      last transmitted block length, mit TX-"LED"

||||     last received block length, mit RX-"LED"

Auto-Ans|||

||DTR-"LED" (bei DTR low werden alle Calls rejected)

Carrier Detect|

Offhook-"LED", an = reject calls (anders als beim modem)

Evtl. kann vor dem "R" noch eine  Zahl  "auftauchen",  die  dann

angibt,  wieviele  Datenbloecke  'cFos'  dem  CAPI  noch   nicht

quittiert hat. Vor dem "T" kann ebenfalls noch eine Zahl stehen,

die angibt, wieviele Datenbloecke z.Z. unterwegs zum  Empfaenger

sind.

(*) waehrend einer laufenden Verbindung wird hier die Anzahl der

aktiven B-Kanaele angezeigt ("B3-1")

{++}    Bei 'cFos' Channel Bundling (CCB) kann hier z.B. "B3-2" stehen.

8. Safety/Debug features:

Zu  Anfang  etwas  gewoehnungsbeduerftig  bei  ISDN-Karten   ist

vielleicht, dass man nie so recht weiss, ob die Verbindung  noch

steht, oder hoffentlich aufgelegt ist.

'cFos' kann auf mehrere Arten den "Gebuehren-GAU" verhindern:

1. Verfuegt der  Modem-Emulator  ueber  einen  Inactivity Timer.

Mittels ATS19  kann  eingestellt  werden,  wie  lange  sowohl

nichts mehr empfangen als auch gesendet  werden  darf,  bevor

automatisch aufgelegt wird.

2. Beim Abbau der Verbindung laufen Timer, die  ueberwachen,  ob

vom   CAPI   die   entsprechenden   DISCONNECT_B3_IND    bzw.

DISCONNECT_IND Messages signalisiert wurden.  Geschieht  dies

nicht, wird zweimal im 5 sec. Takt erneut zuerst zweimal  die

Ebene B3 disconnected, danach zweimal  die  Ebene  D.  Fuehrt

auch dies nicht zum Erfolg, meldet sich 'cFos'  vom  CAPI  ab

und danach erneut an. Spaetestens jetzt sollte das CAPI  alle

bestehenden Verbindungen abgebaut haben.

3. Beim Connect gibt es, wie bei Modems einen "Wait for Carrier"

Timer. Kann  innerhalb  der  in  S7  einstellbaren  Zeit  die

Verbindung nicht aufgebaut werden, wird  disconnected.  Damit

soll "haengen"  beim  Aufbau  der  B3  Verbindung  verhindert

werden.

4. 'cFos' unterstuetzt  in  der  DEBUG-Version  einen  alternate

Monitor. Man kann dann auf dem alternate  Monitor  alle  CAPI

message und einigen Hand-DEBUG Output verfolgen. Das kann  im

Zweifel sehr hilfreich sein, wenn  man  beobachten  kann,  wo

genau Probleme auftauchen.

9. Blockgroessen und Speicherbedarf:

Es existiert eine verwirrende Vielfalt von Blocks und Buffers in

diesem FOSSIL Treiber. Hier ein Versuch einer Erklaerung:

B2-Framelength:

Daten  werden  im  ISDN  auf  Ebene  2   in   'Frames',   also

paketweise, verschickt.  Diese  Frames  (=Pakete)  haben  eine

maximale Laenge. Das bezeichnen wir  als  B2-Framelength.  Die

Spezifikation des CAPI erlaubt  eine  maximale  B2-Framelength

von 2048 Bytes. Werden groessere Frames empfangen kann  es  zu

Datenverlusten und Abbruch der Verbindung kommen ! Damit  sind

ISDN-Karten, die mit groesserer B2-Framelength senden zu  CAPI

Anwendungen inkompatibel !!!

B3-Framelength:

Auch auf Ebene 3 werden Daten in Frames verschickt. Wenn Ebene

3 transparent ist (also kein Protokoll  hat),  dann  sind  die

B3-Frames genauso gross wie die B2-Frames.

Wenn allerdings auf Ebene 3 ein Protokoll gefahren wird,  z.B.

T70.NL  (CAPI  default,  aber  nicht  'cFos'  default),   dann

benoetigt dieses Protokoll noch ein paar Bytes Overhead. Diese

Bytes sind allerdings aus der Sicht des B2-Protokolls  normale

Nutzdaten  und  somit  in  einem  entsprechenden   Buffer   zu

speichern.

Die B3-Framelength  ist  uebrigens  die  maximale  Anzahl  von

Bytes,  deren  Empfang  durch  eine  DATA_B3_IND  signalisiert

werden kann.

B2-Windowsize:

Die   B2-Windowsize    ist    die    maximale    Anzahl    von

B2-Datenbloecken, die das CAPI losschicken darf, ohne dass ein

Empfang von Daten von der Gegenseite bestaetigt  werden  muss.

Um "full-streamed" Datenuebertragung  (d.h.  die  Datenbloecke

werden   ohne    Verzoegerung    durch    Warten    auf    die

Empfangsbestaetigung     kontinuierlich     verschickt)     zu

ermoeglichen, sollte die  B2-Windowsize  auf  mindestens  zwei

stehen, sofern sich dies bei der  Gegenseite  auch  einstellen

laesst (Ist dies nicht  moeglich,  kann  u.U.  die  Gegenseite

"ueberrannt" werden.

Buffer fuer API_REGISTER:

Das CAPI benoetigt mindestens einen  Puffer  fuer  einkommende

B3-Datenbloecke.   Dieser   Puffer   muss   mindestens   einen

B2-Datenblock samt B3 Overhead Aufnehmen  koennen.  Wenn  also

B2=X.75 und B3=T70.NL eingestellt ist, dann benoetigt das CAPI

bei einer gewuenschten max. B3-Framelength von 128 Bytes  eine

B2-Framelength von 130 Bytes und damit 130 Bytes  fuer  diesen

Puffer.  Das  CAPI  muss  allerdings   die  bei   API_REGISTER

angegebene maximale  Anzahl  B2-Frames  puffern  koennen,  die

wiederum abhaengig ist von der B2-Windowsize  und  der  Anzahl

der B3-Verbindungen. Ausserdem braucht  das  CAPI  fuer  seine

Message-Queues  ebenfalls  Speicher.  Somit  ergibt  sich   in

unserem Beispiel  bei  API_REGISTER  folgender  Speicherbedarf

(Anzahl der Messages, die die  Queues  aufnehmen  koennen  sei

hier 10) :

(10 * 180) + (Anz. B3-Verbingungen * B2-Windowsize * 130)

Buffer fuer FOSSIL Funktionen:

Das FOSSIL braucht auch noch Speicher fuer seine Ringbuffer.

Der Receiver-Buffer sollte mindestens so gross  sein  wie  die

B3-Framelength.  Andernfalls  kann   'cFos'   dem   CAPI   den

empfangenen  Datenblock  nicht  vollstaendig   abnehmen.   Der

empfangene Datenblock wird  statt  dessen  gesplittet  und  in

mehreren Teilen in den  FOSSIL  Receiver  Buffer  geschrieben.

Dies kann zu geringfuegigen Verzoegerungen bei der Bearbeitung

der empfangenen Daten fuehren.

Weiterhin kann 'cFos' bis zu acht Messages vom CAPI "auf hold"

legen und in den Receiverbuffer kopieren, wenn  dieser  wieder

genuegend Platz hat.  Das  ist  eine  mehr  als  die  maximale

B2-Windowsize nach CAPI. Voraussetzung dafuer ist  allerdings,

dass das CAPI genuegend Empfangsspeicher hat.

Bei Senden versucht 'cFos' die Daten moeglichst  sofort,  aber

auch in moeglichst  grossen  Bloecken  (und  dabei  moeglichst

viele auf einmal :-), also  maximal  B2-Windowsize  viele)  zu

verschicken.  Durch  die  Art,  wie   mit   dem   CAPI   durch

DATA_B3_REQ-Messages Daten  verschickt  werden,  ergibt  sich,

dass,    um    die    Transmitterbuffer-Grenzen    nicht    zu

ueberschreiten, Daten,  die  nahe  der  Puffergrenzen  liegen,

nicht  immer  in   Bloecken   der   maximalen   B3-Framelength

verschickt werden koennen.  Um  diesen  Effekt  zu  minimieren

sollte die Groesse des Transmitterbuffers etwa  B2-Framelength

* (Windowsize + 1) betragen.

{++}      Beim Channel Bundling sollte diese Groesse noch mit der Anzahl

der B-Kanaele multipliziert werden.

10. Windowsizes, die ultimative Speed !

Man kann versuchen durch moeglichst grosse B3  Datenbloecke  die

Geschwindigkeit zu erhoehen. Allerdings ist das nicht  unbedingt

von Erfolgt gekroent. Das liegt an der Art und  Weise,  wie  bei

X.75 Daten verschickt werden.

Die B2-Windowsize ist, wie oben erwaehnt, die Anzahl der Frames,

die sich gerade in Transmission befinden duerfen, ohne das  eine

Confirmation fuer diese empfangen wurde. Das heisst,  bei  einer

Windowsize von drei kann man drei  Blocks  hintereinander  (ohne

Pause!)  verschicken  ohne  auf  eine  Bestaetigung  warten   zu

muessen.

Somit muss 'cFos' bei einer  Windowsize  von  1  immer  auf  die

Confirmation  fuer  den  Block  warten,  bevor  es  einen  neuen

verschicken darf. Nun werden  aber  wiederum  die  Confirmations

erst dann gemeldet, wenn die Applikation auf der Gegenseite  der

dortigen ISDN-Karte den Datenblock abgenommen hat. (*) (Das  ist

sehr sinnvoll, da man so  eine  Art  Flow-Control  zwischen  den

beiden Teilnehmern hat. Im ISDN gibt es kein  RTS/CTS  handshake

:-) ).

Dadurch, dass bei einer Windowsize von 1  immer  nur  ein  Block

unterwegs sein kann, bekommt ein ISDN-Transfer exakt das gleiche

Zeitverhalten, wie X-Modem.

Das ist Steinzeit-DFUE !!!

Bei einer Windowsize von 2 hingegen kann 'cFos', waehrend gerade

ein Block verschickt wird, schon den zweiten losschicken und die

Gegenseite, waehrend der zweite noch empfangen wird,  schon  den

ersten bestaetigen. Auf diese  Weise  koennen  die  Datenbloecke

nahezu ununterbrochen verschickt werden.

Damit kann man *wirklich* Speed erreichen. Wir haben bei unseren

Tests bei einer durchschnittlichen Blockgroesse von  2048  Bytes

mehr als 7900 cps (bei theoretischen  8000  cps)  erreicht.  Als

Mailerprotokoll wurde  Z-Modem  verwendet.  Eine  Erhoehung  der

Windowsize auf 3 war wirkungslos.

Unsere Empfehlung:

Obwohl  die  Transfer  Routinen  in  'cFos'   auf   High-Speed

optimiert  sind,  halten  wir  eigentlich   nichts   von   dem

CPS-Krieg,  da  es  genau  genommen  auf   die   tatsaechliche

Uebertragungsdauer ankommt, denn die kostet Geld.  Uebertraegt

man eine 2 MB grossen Datei mit 7500 cps statt mit  7900  cps,

macht das einen Unterschied von 15 sec. aus,  kostet  also  im

Inland im schlimmsten Fall eine Einheit mehr.

Ein  weiterer  Faktor  bei  den  Uebertragungsraten  ist   der

Protokoll-Overhead   (den   man   aber   bitte   auch    nicht

ueberbewerten  sollte  -  viel   kritischer   ist   das   oben

beschriebene  Zeitverhalten).   Um   diesen   zu   minimieren,

empfehlen  wir  B3-Protokoll=4,  also  transparent.  D.h.  der

Overhead ist hier Null. Um ebenfalls den B2-Protokoll Overhead

zu minimieren, empfehlen  wir  eine  B2-Framelength  von  2048

Bytes. Mit dieser Framelength sollten alle  ISDN  Karten  beim

Empfang  klarkommen,   allein   schon   um   zu   potentiellen

CAPI-Karten kompatibel zu sein.

Wer seine ISDN-Karte auf eine groessere Framelength einstellt,

macht sich damit inkompatibel zu anderen !!! Leider verschickt

z.B. die ISDN-Blaster defaultmaessig 16k Frames,  weshalb  mit

diesen Karten ohne Umstellung kein Transfer moeglich ist. Aber

es gibt einfache Abhilfe:  einfach  ein  ATS75=0x0800  in  den

Init-String und die Blaster schickt nur noch max.  2k  Frames.

Wer keinen CONNECT zu einer ISDN-Blaster hinbekommt,  versuche

V.110 und schreibe dem entsprechenden Betreiber, dass er seine

B2-Framelength mittels  ATS75=0x0800  auf  vernuenftige  Werte

einstellen soll, da er sonst NUR kompatibel  zu  anderen  ISDN

Blaster Karten ist. Er kann dann immer noch  16k  Byte  Frames

empfangen.

Wenn es beim Senden von Daten oft zu CRC Fehlern kommnt,  kann

das daran liegen, dass die Gegenseite  nur  mit  Windowsize  1

empfaengt. In diesem Fall kann man bei 'cFos' mit ATS26=1  zur

Not  auch  auf  eine  Windowsize  1  "herunter-schalten".  Die

meisten Karten koennen aber eine Windowsize von 2.

Wir empfehlen deshalb eine Windowsize von 2 ! Oder sollte sich

im FidoNet die Steinzeit-DFUE durchsetzen ?

Zum gegenwaertigen Zeitpunkt  laeuft  ISDN  im  FidoNet  alles

andere als toll. Das liegt unter anderem daran, dass man  sich

bisher nicht auf einen  ISDN  B2-  und  B3-Protokoll  Standard

geeinigt hat. Denn  wenn  zwei  Karten  mit  unterschiedlichen

Protokoll-Parametern miteinander connecten, kommt  es  frueher

oder      spaeter      zu      Uebertragungsproblemen      und

Verbindungsabbruechen.

Man muss sich also frueher oder  spaeter  darauf  einigen  was

genau denn das ISDNC Flag in der Nodelist bedeuten soll.

Hierzu unser Vorschlag (und 'cFos' default Einstellung) :

B2-Protokoll    : X.75      (logisch :-) )

B2-Framelength  : 2048      (s. obige Erlaeuterung)

Link-Address A  : 3         (CAPI default)

Link-Address B  : 1         (CAPI default)

Modulo Mode     : 8         (CAPI default)

Windowsize      : 2         (s. obige Erlaeuterung)

mehr braucht bei 2048 auch zuviel

Speicher

B3-Protokoll    : transparent, also keines.

Wir meinen, dass die Chancen fuer einen guten Transfer  so  am

hoechsten sind.

(*) Bei aktiven Karten kann die Confirmation auch schon  frueher

gemeldet werden.

{++}11. 'cFos' als Multiport Fossil:

Theoretisch  kann  'cFos'  bis   zu   255   verschiedene   Ports

unterstuetzen. Einen Rechner mit der dazugehoerigen Leistung und

dem        entsprechenden        ISDN        Equipment        (8

Primaermultiplex-Anschluesse :-) )  moechten  wir  aber  erstmal

sehen. Diese 'cFos' Version ist so kompiliert, dass man  bis  zu

vier COM Ports aktivieren kann. Fuer jeden COM  Port  wird  dann

beim Installieren Buffer- und Datenspeicher reserviert. Man kann

z.B. beim Aufruf -c0 und -c1 verwenden,  um  COM1  und  COM2  zu

unterstuetzen.

Entsprechend gibt es dann zwei  Modem-Emulatoren  und  man  kann

gleichzeitig bei zwei  verschieden  Systemen  anrufen  oder  von

einem angerufen werden und  auf  dem  anderen  Port  einen  RING

beantworten. Das  setzt  allerdings  MultiPort-faehige  Software

oder einen Multitasker voraus.

Im MultiPort-Betrieb  koennen  fuer  jeden  Port  die  EAZs  und

Dienste auf die 'cFos' fuer diesen  Port  hoeren  soll,  separat

eingestellt werden (AT&L bzw. S13 und S14). Ueberschneiden  sich

die EAZs bzw. Dienste gibt es einen automatischen  Ringdown  vom

ersten mit -c spezifizierten Port zum naechsten.

{++}12. 'cFos' Channel Bundling (CCB):

Statisches Channel Bundling:

Das Channel Bundling von  'cFos'  wurde  so  designed,  dass  es

unabhaengig von den Herstellern des jeweiligen CAPIs  ist.  D.h.

jeder 'cFos' User kann mit jedem anderen 'cFos'  User  buendeln,

auch dann, wenn die Teilnehmer verschiedene ISDN Hardware haben.

'cFos' Channel Bundling (CCB) ist kein Protokoll,  sondern  eine

Betriebsart. Man kann also sowohl mit X.75  als  auch  mit  V110

(theoretisch, aber nicht zu empfehlen!) buendeln.

Voraussetzung fuer CCB ist, dass das vorhandene  ISDN  Equipment

mehrere B Kanaele gleichzeitig  mit  Dienst  "Datenuebertragung"

betreiben kann. Dies ist z.B. bei TELES und  AVM  Karten  (nicht

alte A1 Karten) der Fall, ebenso bei ELSA ab CAPI 1.43. Mit  der

Stollmann Tina DS und Tina D (wohl aber mit Tina  DD)  ist  dies

nicht moeglich, da einer der beiden  B  Kanaele  hardwaremaessig

nur fuer den A/B Adapter zur Verfuegung steht.

Weitere Voraussetzung ist, dass 'cFos' fuer  mehrere  Ports  ge-

laden ist. Dies ist z.B. der Fall, wenn es im MultiPort  Betrieb

geladen wurde, d.h. wenn mehrere Ports durch Verwendung  von  -c

Parametern aktiviert sind.

Soll 'cFos' aber nur einen Port unterstuetzen, kann man mit  dem

Parameter  -aX  sogenannte  Auxiliary  Ports  aktivieren.  Diese

werden dann intern von 'cFos' benutzt, koennen aber von  aussen,

d.h. durch INT 14 calls nicht angesprochen werden. Der Parameter

X gibt an, auf welchem Controller (ISDN Karte) der entsprechende

B Kanal betrieben werden  soll.  'cFos'  kann  naemlich  Channel

Bundling mit mehreren ISDN Karten gleichzeitig, sofern das  CAPI

dies unterstuetzt.

Beispiele:

cfos i -c0 -c1       'cFos' ist im Multiport  Mode  geladen  und

unterstuetzt die Ports COM1 und  COM2.  CCB

ist mit 2 Kanaelen moeglich

cfos i -c2 -a0       'cFos' unterstuetzt nur COM3. CCB ist  aber

mit 2 Kanaelen moeglich, wobei sich der  2.

Kanal auf ISDN Karte 0 befindet. Dies  wird

wohl der haeufigste Anwendungsfall sein.

cfos i -c0 -c2 -a1   'cFos' unterstuetzt COM1 und COM3. CCB  ist

mit 2 oder 3 Kanaelen moeglich.  Falls  man

nur 2 Kanaelen zum Buendeln  benutzt,  wird

der "Hauptport" (COM1 oder  COM3)  und  der

Auxiliary Port benutzt. Erst wenn 3 Kanaele

gebuendelt werden  sollen,  wird  auch  der

zweite Hauptport verwendet, sofern  er  zum

Zeitpunkt des Verbindungsaufbaus frei ist.

Dies ist leider etwas kompliziert  geworden,  aber  ermoeglicht,

dass sich Channel Bundling und MultiPort Mode nicht  gegenseitig

ausschliessen, sondern beliebig  miteinander  kombiniert  werden

koennen

Grundsaetzlich waehlt 'cFos' neben dem Hauptport,  von  dem  aus

das CCB gestartet wurde, bevorzugt Auxiliary Ports und erst wenn

keine  mehr  frei  sind,  weitere  Hauptports.  Wird  auf  einen

Hauptport zugegriffen, der aber gerade fuer einen  anderen  Port

gebuendelt ist, gibt der Modem Emulator auf alle Modem Kommandos

immer OK zurueck. Dies koennte z.B. der Fall  sein,  wenn  unter

DesqView zwei Mailer Tasks laufen. Hat  die  eine  gerade  beide

Kanaele, gibt der Modem Emulator der anderen immer  OK  zurueck,

aber es wird kein Kommando ausgefuehrt. Auf diese Weise  "weiss"

der Mailer aber, dass der Port "noch da ist".

Der aktive und passive Verbindungsaufbau beim CCB,  insbesondere

die Wahl der Uebertragungsprotokolle  unterscheiden  sich  nicht

vom Verbindungsaufbau mit einem Kanal. Auxiliary Ports haben das

gleiche PROFILE, wie der zughoerige Hauptport, mit Ausnahme  des

Controller Bytes (S Register 40). Dieses wird durch den Wert des

-a Parameters bestimmt.

Das Modem Kommando AT&Bn  bestimmt,  wieviele  Kanaele  zum  CCB

benutzt werden sollen.  Mit  ATD  <nummer>  werden  die  Kanaele

aufgebaut. Gibt man mit AT&Bn mehr Kanaele an, als  'cFos'  beim

Aufruf eingerichtet hat, wird ERROR zurueckgegeben.

Gibt es hingegen genuegend Kanaele,  die  aber  u.U  anderweitig

verwendet wurden, wird CCB nur  mit  den  verfuegbaren  Kanaelen

durchgefuehrt. Gleiches gilt auch fuer eingehende  Rufe.  'cFos'

prueft bei eingehenden Rufen,  ob  fuer  eine  Caller  ID,  samt

EAZ/SI/AddSI, schon eine Verbindung besteht und schaltet ggf. in

den Bundle Mode. Ruft man also ein 'cFos'  zweimal  gleichzeitig

mit  gleicher   Caller   ID/EAZ   an,   wird   CCB   angenommen.

Voraussetzung fuer CCB  ist  deshalb,  dass  der  Anrufer  seine

Caller ID uebermittelt !

Hier ein Quicky zum testen:

CFOS i -a0       ; cfos mit defaults fuer COM1 + 1 Aux.Port laden

Terminal Software fuer COM1 starten

AT &F &B2 DS0    ; bei Zaphods BBS anrufen

Es sei noch bemerkt, dass es keine  speziellen  CONNECT  Strings

fuer CCB gibt, da 'cFos'  zum  dem  Zeitpunkt,  zu  dem  es  die

CONNECT Meldung ausgibt,  noch  keine  Informationen  ueber  die

Anzahl der gebuendelten Kanaele hat. Dies wird insbesondere dann

schon gar nicht mehr der Fall sein,  wenn,  wie  in  Kapitel  17

angedeutet, lastabhaengiges Zu- und Abschalten einzelner Kanaele

implementiert sein wird.

CCB ist fuer mit max. 4 Kanaelen moeglich. Auf  Wunsch  fertigen

wir fuer Sie aber auch Spezial-Versionen fuer mehr Kanaele an.

CCB ist auch mit mehreren S0-Bussen unterschiedlicher  Rufnummer

moeglich. Da dies nur fuer wenige interessant ist, haben wir die

Beschreibung dazu in den Anhang F verlegt.

Dynamisches Channel Bundling:

Mit 'cFos' dynamischem Channel Bundling is es moeglich B-Kanaele

abhaengig  vom  Datendruchsatz  auf-  und  abzubauen.  Wenn  der

Durchsatz ein  bestimmtes  Limit  unterschreitet  kann  man  die

zusaetzlichen  Gebuehren  fuer  weitere  (unnoetige)   B-Kanaele

sparen.  Andererseits  kann  ein  weiterer   Kanal   automatisch

zugeschaltet werden, wenn der  Durchsatz  ein  bestimmtes  Limit

ueberschreitet.  Um  die   aktuelle   Gebuehreneinheit   optimal

auszunutzen,   werden   Kanaele   erst   kurz   vor   Ende   der

Gebuehreneinheit abgebaut. Wie beim statischen Channel  Bundling

wird die Anzahl der maximal zu benutzenden B-Kanaele  durch  das

AT&Bn Modem Kommando angegeben. Statisches Channel Bundling wird

durch AT&M0 (default)  selektiert,  waehrend  dynamisches  durch

AT&M1 selektiert wird. Im dynamischen Bundling connected  'cFos'

zuerst nur einen Kanal mit dem ATD Komanndo und schaltet weitere

Kanaele erst waehrend der Verbindung zu. Die folgenden  Register

erlauben es  das  dynamische  Channel  Bundling  fuer  maximalen

Datendurchsatz bei minimalen Kosten zu konfigurieren.

S64 = Lower limit in cps pro Kanal. Wenn der  Durchsatz  einer

Verbindung unter dieses Limit faellt, wird ein Kanal mit

Ende der aktuellen Gebuehreneinheit abgebaut.

S65 = Upper limit in cps pro Kanal. Uebersteigt der  Durchsatz

dieses Limit, wird ein weiterer B-Kanal zugeschaltet.

Wir empfehlen zwischen beiden  Registern  eine  Differenz  von

mindestens 1000 cps zu lassen. 'cFos' hat ein 'CPS-O-METER' in

der Status Zeile, so dass man immer den Durchsatz der letzen 8

Sekunden beobachten kann.

Die folgenden Modem Register sind fuer Fine-Tuning Zwecke vorgesehen:

S67 = Pre-off time  in  Sekunden.  Ein  Kanal  wird  nur  dann

abgebaut, wenn die verbleibenden Sekunden der  aktuellen

Gebuehreneinheit dieses Kanals kleiner als die in diesem

Register angegebenen sind. Default ist 5. Dies bedeutet,

dass fuenf  Sekunden  vor  Ende   der   Gebuehreneinheit

disconnected wird. 5 ist auch der minimale Wert.

S66 = Gebuehrensimulationstimer in Sekunden. Bei einigen Usern

werden waehrend einer Verbindung keine Gebuehreninforma-

tion  uebertragen.  In  diesem   Falle   koennen   keine

B-Kanaele abgebaut werden, da fuer 'cFos' das  Ende  der

Einheit nie erreicht wird.  Diese  User  koennen  'cFos'

alle n Sekunden "Gebuehrenimpule" generieren  lassen.  n

wird in diesem Register festgelegt. Mit  0  wird  dieses

Feature disabled.

S68 = Anzahl  der  dynamischen  Channel   Bundling   Versuche.

Hiermit kann man einstellen, wie  oft  'cFos'  versuchen

soll einen weiteres B-Kanal aufzubauen. Default ist 1.

S69 = Delay in Sekunden vor dem dynamischen Aufbau eines

weiteren B Kanals. Default ist 0.

Zusaetzlich koennen abgehende  Rufe  so  konfiguriert  werden,

dass sie zeit- oder gebuehren-beschraenkt sind. Dies kann fuer

Main Port und Auxiliary Ports unabhaengig eingestellt  werden.

Dazu werden die Register S60-S63 benutzt.

S60 = Charge Limit fuer Main Port.

S61 = Charge Limit fuer Aux. Ports.

S62 = Time Limit in Sekunden fuer den Main Port.

S63 = Time Limit in Sekunden fuer die Aux. Ports.

Time und Charge Limits  koennen  auch  ohne  Channel  Bundling

benutzt  werden.  Sie  arbeiten   darueberhinaus   unabhanegig

voneinander,   so   dass   man   Zeit-   und   Gebuehrenlimits

gleichzeitig einstellen kann. Default ist 0, d.h. alle  Limits

sind  disabled.  Wird  ein  Main  Port   disconnected   werden

selbstverstaendlich  auch  alle  dazugehoerigen   Aux.   Ports

disconnected.

'cFos' Channel Bundling Beispiel:

Man ist User einer Mailbox und nach dem Einloggen  laesst  man

sich zuerst alle neuen Files anzeigen und tagged die, die  man

downloaden moechte. Dann kann man diese 'cFos' Initialisierung

verwenden:

AT&B2 &M1 S64=5000 S65=7000

Daraus resultiert dass man die  Files  mit  einem  Kanal  alle

tagged und dann, wenn die Bandbreite gebraucht wird,  sie  mit

zwei Kanalen downloaded, wobei man einen  Durchsatz  von  mehr

als 15000 cps erreichen kann!

ACHTUNG: 'cFos' Channel Bundling (CCB) ab der Version 1.01b  ist

leider nicht kompatibel zu dem der vorigen Versionen, da wir ein

paar  kleinere  Aenderungen  machen  muessten,  um   dynamisches

Bundling zu realisieren. Man kann zwar CCB  calls  der  aelteren

Versionen annehmen, allerdings funktioniert dynamisches CCB nur,

wenn man 'cFos' ab Version 1.01b anruft.

13. Vertraeglichkeit von 'cFos' mit bestehender Software:

Wir  haben  'cFos'  mit  verschiedenen  Applikationen  und   mit

verschiedener  ISDN  Hardware/Software  getestet,  wobei  manche

Software Schwierigkeiten z.B. mit den hohen Baudraten  hat  (die

meisten Programm benutzen  hierfuer  einen  signed  int,  dessen

Wertebereich allerdings bei 32767 sein oberes Ende erreicht.)

Laut  der  FOSSIL  Spec.  soll  man  die  Lauffaehigkeit  seines

FOSSIL's am besten dadurch testen, indem man existente  Software

mit ihm testet.

Die "FOSSIL Unterstuetzung" mancher Terminalprogramme ist leider

nicht so  berauschend,  insbesondere  wird  teilweise  PRO  BYTE

einmal der Status abgefragt  und  dann  (falls  Daten  vorhanden

sind) ein receive_char () Call benutzt,  um  das  Character  vom

FOSSIL abzuholen. Diese Art, mit dem FOSSIL  umzugehen,  erzeugt

pro Character mindestens 2 INT's und  2  IRET's  (zusammen  etwa

schon 2000 Takte bei einem 386'er mit QEMM  oder  EMM386),  ganz

abgesehen von sonstigem Call-Overhead. Wir haben uns zwar  Muehe

gegeben, selbst mit diesen Applikationen noch moeglichst schnell

Daten senden/empfangen zu koennen, jedoch  ist  es  bei  solcher

Behandlung des FOSSIL's auf langsamen Rechnern (speziell 386'ern

mit Memory-Manager) nicht moeglich, Daten mit gutem Durchsatz zu

uebertragen.

Hier sind ganz klar die Autoren  der  Terminalsoftware  gefragt,

geeignetere Wege zu nutzen, das FOSSIL anzusteuern; das  heisst,

bei  den  meisten  Programmen  Daten  mit  receive_block()   und

transmit_block() in groesseren Blocken zu  uebertragen,  anstatt

jedes Byte einzeln.

Viele FOSSIL unterstuetzende Software muss eine Baudrate wissen,

mit der sie ueber den Seriellen Port (RS232) mit dem Modem reden

und auf den sie diesen Port 'locken'. Diese  Baudrate  ist  fuer

die Kommunikation  mit  dem  Modem  sehr  wichtig,  bei  unserer

Loesung (da ohne RS232 und ohne externes Modem) voellig egal. Um

auf der sicheren Seite zu sein, sollte man  in  solchen  Feldern

eine Baudrate von 38400 oder 19200 eintragen.

FrontDoor

FidoNet-Mailer von Absolute Solutions  (JoHo).  Sowohl  Mailer

wie auch Terminal-Programm gehen recht gut mit dem FOSSIL  um,

weshalb man mit diesem Programm selbst bei langsamen  Rechnern

(386DX mit 6MHz) und passiven Karten Uebertragungsraten von  >

7300 cps erreichen kann. Auf schnelleren Rechnern ist FD eines

der  besten  Terminalprogramme,   was   wir   finden   konnten

(zumindest in Bezug auf Transferspeed).

Problem 1: FrontDoor besitzt ja die  Eigenheit,  nur  "canned"

CONNECT strings erkennen zu koennen. In den Versionen  <  2.11

gibt es da keinen fuer 64000 (wohl aber fuer 38400). Also muss

man einen anderen  String  dafuer  verwenden,  was  zwar  dazu

fuehrt, dass FD alle moeglichen Zeit-Dauern falsch  berechnet,

aber immerhin laeuft.

Loesung 1: a) Mit FD 2.20/c oder  FD 2.11/nc  hat  man  dieses

Problem nicht. b) Man benutzt andere CONNECT messages fuer die

"neuen" bps-Raten, oder c) Man hat kein FD >= 2.11, dann sorgt

'ATS9.1=0' dafuer, dass immer "CONNECT  9600"  gemeldet  wird,

womit die Mailer problemlos laufen. Fuer die Log  Files  steht

hinter der  CONNECT  Meldung,  noch  das  B2  Protokoll,  also

"CONNECT 9600/X75".

Problem 2: Die CallerID, die bei ISDN mitgeliefert wird:

Hinter der RING Meldung kann 'cFos' die Caller ID des Anrufers

anzeigen. Die daraus resultierende Modemmeldung  kann  von  FD

allerdings dann nicht mehr verarbeitet werden, wenn  RING  als

"RING|" konfiguriert  wurde,  um  Konflikte  mit  der  Meldung

"RINGING" zu vermeiden.

Loesung 2: Leider  kann  man  "RING|"  nicht  in  ein  "RING "

aendern, sondern muss dem Modem-Emulator ein "ATS9.2=0" geben.

Damit wird "RINGING" ausgeschaltet.

FrontDoor benoetigt etwa  250kb  freien  Speicher,  sodass  es

keinerlei Speicherprobleme geben solte (selbst unter  DesQView

nicht).

InterMail

InterMail  laeuft,  genau  wie  FrontDoor,  gut   mit   'cFos'

zusammen. Der Speicherbedarf ist auch aehnlich gering.

BinkleyTerm

Binkley benutzt (ebenso wie  FD)  sehr  saubere  und  schnelle

Routinen, um das FOSSIL anzusteuern.  Deshalb  ist  auch  hier

selbst  auf  langsamen  Rechnern  fuer  guten   Datendurchsatz

gesorgt.

Problem: Binkley 2.50 (und 2.50 EE bis Beta D incl.) verwendet

(soweit wir wissen) fuer die Baudraten einen signed  int.  Das

fuehrt somit bei CONNECT 64000 oder hoeher zu Fehlern.

Loesung: Ein 'ATS9.1=1' gibt  immer  eine  9600  als  Baudrate

zurueck und das klappt. Leider  stimmen  dann  auch  hier  die

Timings nicht mehr.

Binkley (2.50 EE Beta D, non-overlay)  benoetigt  etwas  ueber

300kb Speicher, somit  sollte  es  auch  hier  keine  Probleme

geben.

D'Bridge

D'Bridge (kurz: DB) ist ein Mailer von  Chris  Irwin  aus  dem

sonnigen Miami. Um 'cFos' mit DB zum laufen zu bekommen,  kann

man  im  Menu  unter  CONFIG,   Comm/Modem   Setup   in   eine

Setup-Screen wechseln. Dort muss man in einer der  DATA/1  ...

DATA/3 Zeilen in der Spalte 'MCF name' 'CFOS' eintragen.

Dann muss  noch  im  DB  system-directory  eine  Datei  namens

CFOS.MCF  (Modem  Control  File)   liegen   mit   (mindestens)

folgendem Inhalt:

MCF CFOS ISDN-Karte + cFos

BAUD 64000

LOCKED

DELAY 0

INIT ATZ

OFFHOOK ATH1

ANSWER ATA

DIAL 300 ATD

DIAL 19200 ATD

DIAL 38400 ATD

DIAL 64000 ATD

TRANSLATE 9600 CONNECT 9600

TRANSLATE 38400 CONNECT 38400

TRANSLATE 64000 CONNECT 64000

Allerdings muss der CONNECT String mit einem  der  angegebenen

Strings voellig uebereinstimmen, sonst meldet DB eine Baudrate

von 0. Deshalb sollte man ein ATS9.4=0 setzen,  um  Meldungen,

wie "/X75..." hinter dem CONNECT  zu  unterdruecken.  Wenn  es

eine andere Loesung fuer DB gibt, bitten wir um Hinweis.

Es ist zu empfehlen, D'Bridge ab Version 1.54 zu benutzen,  da

der Autor in dieser Version die FOSSIL Aufrufe verbessert hat.

Eventuell ist fuer DB die Option -jo zu aktivieren.

Yuppie!

Yuppie ist ein 3d-Pointprogramm von YEAsoft  aus  Aachen.  Wir

hatten  die  Version  2.10  im  Test.  Es   basiert   in   den

Uebertragungsroutinen auf Binkley und laeuft entsprechend gut.

Allerdings kann es kein 'CONNECT 64000' vertragen, weshalb ein

'ATS9.1=0' erforderlich  ist,  damit  es  bemerkt,  dass  eine

Anwahl erfolgreich war.  Ansonsten  benoetigt  es  recht  viel

Speicher (es wurde in Clipper  geschrieben),  also  moeglichst

CAPI und/oder FOSSIL in UMB's laden.

Portal of Power

PoP ab Version 0.62 laeuft nach  Bekunden  der  User  gut  mit

'cFos'.  Vorherige  PoP  Versionen  hatten   teilweise   etwas

Probleme, daher sollte zumindest die 0.62 benutzt werden.

Man muss ein wenig aufpassen, dass man nicht automatisch einen

X00 laedt. Im Zweifel sollte die  POP.BAT  Datei  aendern,  um

dies zu verhindern.

McMail

Ein neuer Mailer aus Deutschland, der  einige  nette  Features

hat und ausserdem eine gute  Unterstuetzung  der  'cFos'  ISDN

Appendage (z.B. wertet er ueber  die  Appendage  die  wirklich

angefallenen und ueber ISDN gemeldeten Gebuehreneinheiten  aus

und man kann interaktive Kanaele auf- oder abbauen).

CrossPoint

Ab der Version  2.92  von  XP  ist  die  FOSSIL-Unterstuetzung

vollstaendig verfuegbar, z.B. im Terminalprogramm etc.  Dafuer

muss einfach  unter  Kommunikation/Modem  der  Punkt  'FOSSIL'

angeschaltet werden.

Maximus

Maximus ist ein BBS Program von Scott J. Dudley. Wir  benutzen

es  hier  selber  und  hatten  deshalb  ausgiebig  Zeit,  sein

Verhalten zu testen.

Es ist moeglich, dass Maximus Probleme mit Baudraten  groesser

als 32767 hat.

Menus und Textfiles werden characterweise ausgegeben,  deshalb

ist hier nicht die volle ISDN Geschwindigkeit zu  sehen,  aber

das tut  auch  keinen  grossen  Abbruch.  Bei  einem  Download

schickt Maximus Daten in 128 Byte Bloecken an das  FOSSIL  und

erreicht dadurch eine gute Transferspeed.

Leider benutzt Maximus beim Empfangen von Daten (Upload) nicht

die receive_block() Funktion des FOSSILs, sondern liesst  Byte

fuer  Byte  mittels  receive_char().  Dadurch   entsteht   ein

riesiger Overhead und die maximale Uebertragungsrate liegt bei

langsamen Rechnern unter der maximal moeglichen.

Wir haben zwar die receive_char() und get_status()  Funktionen

in  Assembler  geschrieben  und  dadurch   einen   akzeptablen

Durchsatz erreicht.  Allerdings  wird  Maximus  beim  Download

immer schneller sein als beim Upload.

RemoteAccess

RemoteAccess ist eine BBS Software von Andrew Milner. Es  lief

in   unseren    Tests    gut    und    problemlos,    erreicht

Datenuebertragungsraten von  ueber  7300  cps  und  kann  auch

selber ohne  weiteres  Anrufe  entgegennehmen.  Zumindest  die

Version 2.00 sollte keine Probleme  mit  Baudraten  von  38400

oder 64000 haben.

Leider kann RemoteAccess auch nur  "canned"  CONNECT  Strings,

die in RACONFIG eingestellt werden  muessen.  In  der  Version

2.00 sind aber alle fuer ISDN benoetigten  Strings  vorhanden.

Lediglich den RING-String sollte man auf "RING  "  einstellen,

falls man ATX3 oder  hoeher  benutzt,  damit  "RING  CallerID"

nicht mit "RINGING" verwechselt werden kann.

PCBoard

Man benoetigt fuer die  FOSSIL-Unterstuetzung  eine  PCBoard/M

Version. Damit laeuft 'cFos' dann aber ohne  grosse  Probleme,

allerdings muss mit 'ATS9.4=0' die  CONNECT  Meldung  auf  ein

'CONNECT <bps>' beschraenkt werden, da PCBoard die letzte Zahl

des CONNECT Strings als Baudrate benutzt. Weiterhin  darf  der

BIOS Emulator von 'cFos' bei PCBoard nicht  auf  force  stehen

(also kein -e2).

Wildcat 4.0

Wildcat  4.0  laeuft   mit  'cFos',  wenn   man   die   FOSSIL

Unterstuetzung aktiviert und die  Baudrate  auf  38400  setzt.

Leider sind die  internen  Uebertragungsprotokolle  nicht  die

schnellsten, so dass man auf externe Zurueckgreifen sollte.

GS-Mailbox

Auf jeden Fall die Version 1.90 benutzen und  das  Update  vom

Mai 1995 einspielen. Die internen Protokolle sind  nicht  sehr

schnell, bei Problemen externe Protokolle verwenden.

TERMINATE  _The_Final_Terminal_

Terminate   ist   eines   der   am   weitesten    entwickelten

Terminalprogramme, die jemals geschrieben  wurden.  Es  bietet

schnellen Datentransfer mit schnellen FOSSIL  Block-Funktionen

und erlaubt das cFos-Bundling von ISDN Kanaelen  waehrend  des

Dateitransfers ein- und auszuschalten. Weiterhin gibt  es  ein

spezielles  cFos-Menu  in   Versionen   nach   1.51,   welches

ermoeglicht,  weitere  Kanaele  auf-  und  abzubauen,  FOSSIL-

Optionen  anzuzeigen,  die  letzte  CallerID  anzuzeigen,  die

Gebuehren anzuzeigen und den Treiber komplett zu resetten.

Terminate ist mit recht langsamen 386-Rechnern getestet worden

und ist selbst mit Channel Bundling immer noch recht  schnell.

Weiterhin ist Terminate fuer die cFos-Statuszeile  im  Dialer,

Point System, Chatter und Dateitransfer vorbereitet.

Terminate und cFos sind von den Autoren  der  beiden  Produkte

zusammen getestet und getuned worden.

In Version 1.52 benoetigt Terminate etwa 300kb Speicher.

TeleMate

TeleMate ist eines der bekanntesten Terminaprogramme  auf  dem

PC und verfuegt seit einigen Versionen  auch  FOSSIL  Support.

Das  Besondere  an  TeleMate  ist  vor  allem  sein   internes

Multitasking, d.h. man kann gleichzeitig eine Datei downloaden

und   einen   Text   editieren.   Allerdings   kostet   dieses

Multitasking erheblich Transferspeed, wenn der  Rechner  nicht

schnell genug ist, soll heissen: ein 386DX-40 sollte es  schon

sein, damit die Transferspeed angenehm ist.

Ansonsten hat TeleMate eine  sehr  elegante  Art,  das  FOSSIL

anzusprechen, leider hat es aber lange Zeit mit TeleMate  beim

Download CRC Fehler  gegeben,  die  wir  erst  in  der  'cFos'

Version 0.95 fixen konnten.

Der Speicherbedarf von TeleMate allerdings ist mit ueber 430kb

recht hoch. Auch hier sollte man mit Treibern  und  residenten

Programmen sparen.

Wichtig: bei Konfigurieren des FOSSIL's in TeleMate  darf  die

Baudrate des Ports unter  "Communication"  auf  maximal  38400

gestellt  werden,  sonst  akzeptiert  TeleMate   das   Setting

"FOSSIL" im "Terminal" Window nicht.  Wenn  das  FOSSIL  nicht

reagiert,   erstmal   checken,   ob   im   "Terminal"   Window

"Connection" noch auf "FOSSIL" steht.

Telix for Windows

Man sollte 'cFos' mit  -r6k  laden,  dann  laeuft  Telix  fuer

Windows auch schoen schnell, berichtete man uns.

HS/Link

HS/Link deinitialisiert den  COM-Port  am  Ende  der  Session.

Damit  haben  einige  Programme   Probleme   (z.B.   FrontDoor

Terminal), daher muss 'cFos' entweder mit -ji geladen  werden,

oder bei diese Problemen ein 'CFOS INIT:<portnb>'  aufgerrufen

werden. Achtung! HS/Link wird moeglicherweise  die  Verbindung

nach Uebertragung der Dateien abbauen,  wenn  der  -jk  Switch

beim Laden von 'cFos' angegeben war.

XBTX

XBTX ist ein BTX Decoder von Juergen Buchmueller, und verfuegt

zumindest in der Version 1.50 uber FOSSIL  Unterstuetzung.  Da

man BTX auch ueber ISDN fahren kann und die Datex-J Ports  der

Telekom ISDN-faehig sind, haben  wir  BTX  Support  in  'cFos'

eingebaut (ATB5).

XBTX sucht die Ports 0-7  nach  einem  FOSSIL  ab.  Allerdings

verwendet XBTX eine sehr unsanfte Methode,  festzustellen,  ob

ein FOSSIL geladen  ist.  Diese  entstammt  leider  nicht  der

FOSSIL Spec, sondern der Docu zu X00. Somit laueft ein  FOSSIL

mit XBTX *NUR*, wenn dieses sich so meldet, wie X00  das  tut.

Da das so nicht in der FOSSIL Spec vorgesehen  ist,  muss  man

bei 'cFos' diese  Option  extra  aktivieren;  dazu  dient  der

Commandline-Switch '-jx'.

XBTX benoetigt zum erfolgreichen Laden ueber  490kb  Speicher;

es ist daher hoechste Disziplin  bei  der  Auswahl  der  TSR's

angesagt ;-).

DoorWay

Laeuft.  Allerdings  sollte  man  die  Debug-Zeile   auf   dem

'ge-DoorWay-ten'  Rechner  ausschalten,   da   DoorWay   sonst

dauerhaft die Aenderungen der Debug-Zeile  uebertraegt  (nicht

schlimm,  aber  stoerend).  Man  sollte  darauf  achten,  dass

DoorWay auch im  FOSSIL-Modus  arbeitet;  dazu  muss  ein  'F'

hinter dem Com-Port Namen angegeben werden, z.B. 'COM3F'.

MS-Kermit

Kermit muss in den INT 14 Mode geschaltet werden (z.B. mit SET

PORT BIOS1), dann kann mit "C" 'cFos' angesprochen werden. Bei

Problemen hat schonmal ein SET BELL OFF Wunder gewirkt (keiner

weiss, warum).

pcANYWHERE fuer DOS

Damit pcANYWHERE fuer DOS mit 'cFos' laeuft, muss man  AW  auf

INT14  konfigurieren.   Als   Modem   sollte   man   "Manuelle

{++}      Einstellung" waehlen und dort als  Init  ein  "ATZS10.4=1S0=1"

einstellen.  Als  Verbindungsende  MUSS  genau  ein  "+++ATH0"

eingetragen sein. Dann laueft AW gut  und  bringt  bei  Zmodem

Uebertragungen auch 7500 cps. 'cFos' kann einfach mit "cfos i"

geladen  werden.  Falls  in  pcANYWHERE  Modems  mit   anderen

Auflege-Sequenzen definiert sind, kann diese  ueber  ein  AT&H

Kommando angepasst werden (siehe MODEM.DOC)

PROCOMM PLUS for Windows

Im "Setup" Menu (ALT-S) muss man unter "Advanced"  "Port"  auf

INT14 stellen.

cc:Mail for DOS

cc:Mail remote und der cc:Mail Router laufen  in  der  Version

5.1 gut mit 'cFos'. Sie muessen  die  INT  14  Funktionen  von

cc:Mail dazu aktivieren, weiteres siehe cc:Mail Dokumentation.

FX UUCP

In der Datei STATIC muessen folgende  Eintraege  gemacht  oder

geaendert werden:

driver:    fossil

uu.driver: fossil

NCBMail

Ein komplettes Mailboxprogramm inc.  ZConnect/Fido-Mailer  der

Fricke EDV-Beratung, Wolfenbuettel. NCBMail  ist  auf  Fossil-

Kommunikation optimiert, so dass sich schon auf  einem  286-16

Uebertragungsraten von >7300 CPS erreichen  lassen.  Weiterhin

werden bei NCBMail alle gaengigen Uebertragungsprotokolle (X-,

Y-, Z-Modem und Kermit) mitgeliefert.

Eine Besonderheit ist die Unterstuetzung der CFos-API. Dadurch

koennen aufgrund von  Telefonnummer,  EAZ/MSN,  Dienstmerkmal,

Ring-Zaehler,  Zeit  und  Tag  beliebige  Programme  gestartet

werden, die dann den eingehenden Anruf beantworten. Dieses ist

gerade fuer den ISDN-Anrufbeantworter CFosTalk sehr wichtig!

DesQView

Wir haben 'cFos' mit DesQView als  MultiPort-FOSSIL  getestet;

dazu muss 'cFos' VOR DesQView mit mehreren -c Parametern (fuer

mehrere Ports)  geladen  werden,  damit  alle  Tasks  auf  das

gleiche FOSSIL zugreifen koennen.

Wir haben  unter  DesQView  von  einem  FrontDoor  das  andere

angerufen und hatten Transferraten >7500 cps (386DX-40).

MS-Windows

Soll 'cFos' mit MS-Windows benutzt  werden,  so  MUSS  es  vor

Windows geladen werden. Einige  Windows-Programme  haben  zwar

keine FOSSIL Unterstuetzung, koennen aber den INT 14h  nutzen.

Mit diesen kann 'cFos' ebenfalls eingesetzt werden.

OS/2 DOS-Box

'cFos' laeuft gut in der OS/2  DOS-Box.  Allerdings  kann  man

OS/2 UMB's nur dann benutzen,  wenn  DOS_UMB=Off  gesetzt  ist

('cFos' benutzt dann XMS UMB's). Ausserdem knippst sich 'cFos'

automatisch auf echte Interrupts (-jo).

Im Anhang finden Sie eine Vertraeglichkeits-Liste.

14. ISDN Hardware/Software:

'cFos' setzt zwar auf dem CAPI, einer in  Deutschland  genormten

Schnittstelle auf, aber diese laesst leider einige Fragen offen,

sodass eine  Applikation  erst  mit  anderer  Hardware  getestet

werden muss. Hier unsere Erfahrungen (oder die anderer User  zum

Thema ISDN Hardware):

TELES

Creatix S0

'cFos' wurde an  einer  TELES.S0  ISDN  Karte  entwickelt  und

getestet. Bei der Entwicklung stand  und  steht  uns  die  Fa.

TELES AG, Berlin durch Support durch ihre CAPI-Entwickler  zur

Verfuegung.

'cFos' erkennt das CAPI von TELES und ermittelt, ob die Module

fuer V.110 oder Buendelprotokoll  geladen  sind.  Entsprechend

wird die Benutzung von V.110 und TELES  channel  bundling  und

damit ATB1..ATB3 erlaubt.

Falls Sie Probleme mit dem OS/2 CAPI in einer  DOS-Box  haben,

benutzen Sie zumindest CAPI Version 2.95.

AVM

Sowohl auf der passiven AVM A1+ wie auf  der  aktiven  AVM  B1

laeuft 'cFos' gut. Probleme gibt es u.U.  mit  dem  atypischen

Verhalten des X.75  der  ISDN  Blaster.  Dazu  gibt  AVM  aber

mittlerweile  neue  Treiber  heraus  (Version   2.07-10   oder

hoeher). Wenn man eine ISDN Blaster, die mit FOSSIL PCIF V5.78

laeuft, anrufen will, sollte man bei 'cFos' das -jp  Flag  (s.

auch Kapitel 3) verwenden.

Teilweise ist im AVM CAPI kein V.110 enthalten; wenn dies  der

Fall  ist,  sollte  bei   einem   Anwahlversuch   nach   einer

CONNECT-Meldung ein ERROR/B2 auftreten. Wenn das der Fall ist,

sollte eine neue Version der CAPI's von AVM Abhilfe  schaffen.

Allerdings gibt es alte A1 Karten (V1.3), fuer die  es  keinen

V.110 Treiber gibt.

{++}      Die AVM B1 (mit einem speziellen Zusatzmodul von AVM) kann man

in einem 2400bps, V.22bis Modus betreiben und damit ausgehende

Rufe  machen,  wenn  man  "ATB7"  setzt.  Dafuer  sollte   man

allerdings die CAPI Revision 2.09 haben.

Wir danken der Firma AVM fuer die Teststellung  einer  AVM  B1

Karte.

Stollmann E+V GmbH

Auf den aktiven Karten Tina D und Tina DS  laueft  'cFos'  gut

und selbst auf langsamen Rechnern schoen schnell.

Das CAPI von Stollmann kann zwar z.Z. noch  kein  V.110,  aber

das wird sich wohl  demnaechst  nach  Auskunft  von  Stollmann

aendern.

In unserer Mailbox bieten wir die neuesten Treiber fuer  diese

Karten an (TINACAPI.ZIP und TINAETSI.ZIP).  Diese  sollte  man

unbedingt verwenden und auch, wie dort beschrieben, den Aufruf

TICAPI -b,  um  mit  der  ISDN  Blaster  keine  Probleme  beim

Verbindungsaufbau zu haben.

Es existiert  eine  COM-Port  Emulation,  die,  wenn  geladen,

leider verhindert, dass  'cFos'  sich  beim  CAPI  erfolgreich

registrieren kann. Wenn  man  'cFos'  benutzen  moechte,  darf

dieses Modul nicht geladen werden.

Stollmann hat uns freundlicherweise  eine  TINA  DS  zu  Test-

zwecken  zur  Verfuegung  gestellt.  'cFos'   sollte   deshalb

problemlos mit ihr laufen.

{++}      Mit der TINA  D und Tina DS  funktioniert das Channel Bundling

leider nicht (wohl aber  mit  der  Tina  DD),  da  der  zweite

B-Kanal  hardwaremaessig  mit  dem  integrierten  A/B  Adapter

verbunden ist und dem CAPI nicht zur Verfuegung steht.

mbp SOLIS

Die SOLIS Karten der Firma mbp laufen mit 'cFos' gut, wenn man

folgendes beachtet:

Bei Laden von 'cFos' muss der Switch -jr angegeben werden.

Die SOLIS hat eine COM Port  Modem-Emulation.  Am  besten  man

schaltet diese aus. Diese Emulation hoert  defaultmaessig  auf

EAZ 9. Dies kann man mit dem Util ICOMCONF umstellen. Man muss

darauf achten, dass nicht 'cFos' und der COM Port gleichzeitig

auf die selben EAZs hoeren.

Bitte auf jeden Fall die  neueste  bei  MBP  verfuegbare  CAPI

Version benutzen,  da  die  alten  Versionen  Probleme  machen

koennten.

Angeblich liefert  die  SOLIS  keine  Gebuehreninfos  waehrend

einer Verbindung sondern erst am Ende.

ITK iX1

'cFos' laeuft gut auf der iX1-basic, wir haben hier  die  CAPI

Version 2.41 auf einer Karten Version 1.2 getestet.

{++}      Die  iX1-basic   kann   auf   14.400   bps   allerdings   ohne

Errorcorrection fuer ausgehende Rufe mit dem Initstring "ATB7"

geschaltet werden.

Herzlichen Dank an ITK fuer die Teststellung einer Karte.

ELSA MicroLink ISDN/PC, ISDN/PCC(-16), ISDN/PCF, ISDN/PCF-Pro

ELSA stellte  uns  freundlicherweise  eine  Microlink  ISDN/PC

Einsteckkarte samt CAPI 1.43 und eine ISDN/PCF-Pro zum Test.

'cFos' laeuft in dieser Konfiguration gut. Das ELSA  CAPI  ist

schoen klein und schnell, kann  aber  (noch)  kein  V110.  Als

"Ausgleich" besitzt die ISDN/PC dafuer aber einen COM-Port mit

einem 16550.

{++}      Ab CAPI 1.43 laeuft auch 'cFos' Channel Bundling problemlos.

{++}      Die ISDN/PCF und PCF-Pro  verfuegen  ueber  einen  eingebauten

Modem-Chip. Diesen kann man mit 'cFos'  bei  abgehenden  Rufen

fuer  2400  bps  (ISDN/PCF)  bzw.  V.34   (ISDN/PCF-Pro)   mit

fall-back mit "ATB7" aktivieren.

'cFos' Channel-Bundling ist moeglich.

Sedlbauer S0-Box und Steckkarte

Die  S0-Box  ist  ein  externes  Geraet,   welches   auf   den

Printer-Port aufgesteckt wird. Alle Daten  zwischen  ISDN  und

Rechner werden ueber den Printer-Port ausgetauscht. Z.Z.  kann

die S0-Box nur einen Kanal. Dies soll  sich  aber  in  Zukunft

aendern, so dass 'cFos' Channel Bundling  dann  auch  moeglich

sein wird.

CAPI's vor Version  4.00  koennten  Probleme  bei  Windowsizes

kleiner 7 haben. Ab 4.00 sollte das kein Problem mehr sein. Im

Zweifel die neueste CAPI-Version vom Server ziehen.

Wenn man das beachtet, laeuft die S0-Box, wie auch die S0-Ein-

steckkarte mit 'cFos' ohne  Probleme.  Wir  danken  der  Firma

Sedlbauer fuer die Teststellung  der  S0-Box.

Diehl

Die Diehl Diva ist eine aktive ISDN Karte. 'cFos'  laeuft  mit

ihr  schoen  schnell,  insbesondere  auf  langsamen  Rechnern.

Demnaechst wird  die  "at  run-time"  auf  die  Karte  ladbare

Firmware auch V.110 unterstuetzen. Wir danken Diehl  fuer  die

Teststellung ihrer Karte.

Nach Auskunft von Diehl laeuft cFos  ebenfalls  mit  folgenden

Karten ohne Modembetrieb:  SCOM,  SX/n,  S2M  (Primary  Rate),

Quadro (4xSo), Diva, Diva PC-Card (PCMCIA) und  Diva  Piccola.

Weiterhin laeuft  'cFos'  mit  den  Karten  mit  Modembetrieb:

Maestra, Diva Pro und Diva Pro PC-Card (PCMCIA).

Dr. Neuhaus

Dr. Neuhaus hat freundlicherweise 'cFos' mit Ihren ISDN-Karten

getestet und sie berichten, dass es zumindest mit den passiven

NICCY 1000, 1016 und den  aktiven  3008,  3009  und  5000  CTX

Karten gut laeuft. Da alle diese Karten zwei B-Kanaele  haben,

laeuft CCB auf ihnen.

KSI SA-1

Digiteam Digiboard

Soweit wir wissen, laeuft 'cFos' auf der SA-1. Vielen Dank  an

KSI fuer das Zurverfuegungstellen einer Karte  zum  Test.  Das

SA-1 CAPI benoetigt 180kb Speicher, daher  sollte  'cFos'  auf

moeglichst kleine Buffer konfiguriert werden. Das CAPI scheint

kein V.110 zu unterstuetzen.

IBM PCMCIA Active 2000

IBM Mitarbeiter teilten uns mit, dass 'cFos'  gut  mit  dieser

Karte liefe.

JanusSoft/HST Saphir

'cFos' laeuft gut auf der Saphir Karte. Auch diese  Karte  hat

extrem kleine CAPI's fuer E-DSS1 und 1.TR.6 mit und ohne V.110

und ISO8208. Weiterhin unterstuetzen einige CAPI's  DPMS.  Die

Saphir  ist  CCB-faehig.  Vielen  Dank   an   HST   fuer   die

Teststellung dieser Karte. Ab  CAPI  1.3  rev  04  laeuft  die

Saphir auch ohne Probleme mit mit ISDN-Blaster Karten.

NCP ISDN P-8 / P-16

'cFos' laueft gut auf den NCP Karten mit dem HST CAPI.  Vielen

Dank an HST fuer die Teststellung einer Karte. Die Karte kommt

mit einem extrem kleinen CAPI und  optionalem  V.110  und  ISO

8208 und ist in der Lage, verschiedene Kanaele gleichzeitig zu

benutzen, daher CCB-faehig. Ab CAPI  1.3  rev  04  laeuft  die

Saphir auch ohne Probleme mit mit ISDN-Blaster Karten.

BinTec BIANCA

Die BinTec BIANCA ist eine aktive ISDN Karte mit V.22bis (2400

{++}      bps) modem emulation. 'cFos' unterstuetzt das  analoge  Modem,

wenn dieses mit ATB7 ausgewaehlt wird und  'cFos'  registriert

ist. Die Karte ist recht nett und schnell und kommt mit  einer

sehr guten Dokumentation. Die BIANCA unterstuetzt V.110.

Ebenfalls laufen laut Userberichten folgende Karten mit 'cFos':

Siemens Hicom 300 PC

Miro P1

Andere Karten:

Falls Probleme mit ISDN-Hardware, deren Hersteller hier  nicht

erwaehnt ist, auftreten,  bitte  zuerst  ueberpruefen,  ob  es

nicht inzwischen neuere CAPI Treiber o. ae. gibt und wenn  ja,

diese benutzen. Ansonsten Mail an uns.

Wir  moechten  uns  an  dieser  Stelle  nochmal  fuer  die  gute

Zusammenarbeit  mit  den  ISDN  Karten   Herstellern   bedanken,

insbesondere bei HST und TELES,  aber  auch  bei  CVP/Stollmann,

ELSA, Diehl, Sedlbauer und Gerdes.

15. Verschiedenes:

- Disconnect Reasons, die 'cFos' an die Gegenseite meldet, sind:

0x00 : normal disconnect (auch 0x80)

0xbe : call rejected

0xbb : user busy

0xb9 : out of order

Die Reasons kommen dann bei der Gegenseit  als  0x34??  Causes

an,  je  nach  dem,  ob  sie   von   den   Vermittlungsstellen

weitergegeben werden.

- Service Indicator (SI) ungleich 7

Waehlt man in S14  andere  Services  als  "Datenuebertragung",

meldet 'cFos' bei eingehenden Rufen (wenn in der Service  Mask

das entsprechende Bit gesetzt ist) "CONNECT VOICE" bei SI =  1

und SI = 2 und selektiert als  B2-Protokoll  "bittransparent",

wenn man Register S44 auf 0 gesetzt hat (default).  Auf  diese

Weise kann man 'cFos' mit  einem  Anrufbeantworter  betreiben,

z.B. cFosTalk. Hat man im Register S44 den Wert 1 gesetzt  und

wird 'cFos' mit einem CAPI eingesetzt, dass ein Modemprotokoll

unter- stuetzt, wird dieses angewaehlt. So kann man  z.B.  bei

seiner ISDN Mailbox auch analoge Rufe annehmen.

Ist SI <> 7 und SI <> 1 meldet 'cFos' z.Z.  noch  "CONNECT  ?"

und selektiert X.75 als B2-Protokoll.

Beim aktiven Verbidungsaufbau kann man mit  S16  selbst  einen

Service Indicator bestimmen, genauso wie man mit S17, S20, S21

den Additional Service Indicator, sowie B2-  und  B3-Protokoll

waehlen kann.

- For further Study

Wer gerne etwas tiefer in die ISDN  Materie  einsteigen  will,

der sei hier  auf  folgende  Literatur  (inclusive  Programme)

verwiesen:

CAPI Dokumentation

COMMON-ISDN-API,   Einheitliche    Schnittstelle    zwischen

Applikationsprogrammen  und  ISDN-Adaptern,   Spezifikation,

Version 1.1, Profil A, Editorisches Datum: 07.09.90

z.B. bei Zaphods BBS als ISDNAPI.ZIP, 24k (deutsch)

oder CAPI_ENG.ZIP, 20k (englisch)

oder CAPI11.ZIP, 60k (deutsch, WORD-Format)

1.TR.6 Dokumentation

Die 1.TR.6 Dokumentation ist bei folgender Adresse erhaeltlich:

DBP Telekom

FA Bad Kreuznach

Projekt Roland

Arbeitskreis CAPI/PCI

z. Hd. Herrn Kreuzer

Postfach 9100

W-6550 Bad Kreuznach

PAPI Source

PAPI ist ein ISDN Packetdriver fuer TCP/IP, der auf dem CAPI

aufsetzt. Ein gutes Lehrstueck.

z.B. bei Zaphods BBS als PAPI*.ZIP, etwa 38k jedes

Wessen  Interesse  durch  das  Lesen  dieser  Doc  oder  das

Benutzen unseres FOSSIL an den FOSSIL Specs  geweckt  worden

ist, der lese folgendes:

FSC-0015

DIE FOSSIL Doc von Rick Moore.  Als  FSC-0015.A??  in  jeder

guten FIDO-Box erhaeltlich, 25k.

X00REF.DOC

Die Function Refence von Ray Gwinn  fuer  FOSSIL  developer.

enthaelt einige gute und wichtige Kommentare.

z.B. bei Zaphods BBS als X00150.ZIP, 105k.

- Falls  tatsaechlich  jemand  die  "V.110  inband  negatiation"

benutzen sollte bekommt eine CONNECT 9600 Meldung,  da  'cFos'

nicht wissen kann, mit welcher Baudrate tatsaechlich connected

wurde.

16. Addressen, Autoren, Verfuegbarkeit:

- Lizenzbedingungen

Siehe hierzu unsere Lizenz in COPYING.CF.

- Autoren

Lueders/Winkler GbR

Heerstr. 8

53111 Bonn, Germany

Fidonet: martin winkler, 2:2453/30

Internet: winkler@zaphod.infox.com

.--  Voice:  (Erst diesen Absatz lesen!) +49-228-650389

|

|

|--  Telefon-Anrufe an uns bitte nur in geschaeftlichen Dingen.

|

{++} |    Fuer User von 'cFos/Pro' leistet die Firma Telefonsupport, bei

|    der man es kaeuflich erworben hat. Aber bitte moeglichst nicht

|    fuer Fragen, die eigentlich  in  dieser  Dokumentation  beant-

|    wortet sind.

|

|    Wir haben eine im  FidoNet  erhaeltliche  elektronische  Mail-

|    Conference ins  Leben  gerufen,  in  der  die  meisten  Fragen

|    angesprochen werden koennen. Sie heisst  CFOS_HELP.  Ausserdem

|    kann eine Mail an  den  SYSOP  von  Zaphods  BBS  (ISDN  0228-

|    9111041, V32b 0228-262894) oft schneller weiterhelfen, als ein

|    Anruf.

|

`->  Bevor telefonischer Support geleistet  werden  kann,  moechten

wir, dass der Anrufer

CFOS.DOC, WHATSNEW, MODEM.DOC, CFOS.FAQ

vollstaendig gelesen hat und schon einige Zeit  anhand  dieser

Dokumentationen mit 'cFos' experimentiert hat.

Anrufen kann man uns  aber  gerne,  wenn  man  ISDN  Equipment

benutzt, das in dieser Dokumentation nicht aufgefuehrt ist.

Bei Problemen mit der Konfiguration von Software ist  es  u.U.

eine gute Idee, Kontakt mit den  "Help-Sites"  der  entsprech-

enden Software aufzunehmen.

Mail/Bug-Reports:

Was uns immer interessiert, sind

- offensichtliche Bugs in 'cFos' oder der Dokumentation.

- Erfahrungsberichte mit uns noch  unbekannter  Software  oder

ISDN Hardware.

- Anregungen, was man noch in 'cFos' einbauen sollte.

- was man alles noch mit 'cFos' machen kann.  Willkommen  sind

z.B. Telefonnummern fuer DATEX-P <--> ISDN Gateways, etc...

Eine Mail an uns sollte auf Fall folgendes enthalten:

- den Namen und bei Bug Reports oder ISDN Karten, die nicht in

dieser  Dokumentation  aufgefuehrt  sind,  die  Voicenummer,

damit wir im Bedarfsfalle kurzfristig zurueckrufen koennen.

- Versionsnummer von 'cFos'

- Verwendeter Rechner, Software, CAPI Treiber und ISDN  Karte,

bitte immer mit Versionsnummer.

- Neue Versionen

Die neueste Version von 'cFos' ist immer  in  unserer  eigenen

Box, Zaphods BBS in Bonn erhaeltlich. Allerdings geben wir uns

Muehe, die  Archive  moeglichst  schnell  moeglichst  weit  zu

verbreiten, dazu gehoeren FIDO Mailboxen, Internet  Fileserver

und MAUS Boxen.

Telefonnumern und Adressen stehen auch in COPYING.CF.

In zukuenftigen Versionen planen wir

- Die ATIn displays uebersichtiger zu gestalten.

- Ralf   Brown's   AMISL   Alternate    Multiplex    Interrupt

Specification fuer residente Programme zu unterstuetzen.

{++}      - Zahlreiche Log Funktionen zur Auswertung der Telefon-Kosten,

eingegangener Rufe, etc. einzubauen.

17. Credits:

Die Reihenfolge impliziert keine Wertung ;-)

Andreas Illg, Alexander Bell, Eberhard Mattes,  Dietmar  Friede,

Uwe  Engelmann,  Scott  J.  Dudley,  Robert   Bergermann,   Jens

Osterwohldt, Markus Kessler, Olaf Droege, Tobias  Erichsen,  Jan

Ceuleers, Kalle Braun, Roland  Steinmeyer,  Oliver  von  Bueren,

Rainer  Schuetze,  Thorsten  Winkler,   Manfred   Recla,   Joern

Bardewyck, Heiko Meyer.

18. End of Documentation;  Thanx for using 'cFos'.

Practice random kindness and senseless acts of beauty!

----------------------------------------------------------------

ANHAENGE

----------------------------------------------------------------

A. CAPI Fehlermeldungen:

Im folgenden eine Auflistung der CAPI Fehlermeldungen  des  CAPI

Arbeitskreises, erweitert durch  V.110  Fehlermeldungen,  1.TR.6

Causes und herstellereigene Fehlermeldungen:

0x0000   No error

0x1001   Error on API_REGISTER

0x1002   Illegal application-id

0x1003   Illegal message

0x1004   Illegal command or subcommand

0x1005   Queue is full

0x1006   Queue is empty

0x1007   Queue overflow

0x1008   Deinstall error

0x1009   Wrong message operation

0x2001   Illegal Controller

0x2002   Illegal PLCI

0x2003   Illegal NCCI

0x2004   Illegal type

0x3101   B-channel erroneous

0x3102   Infomask erroneous

0x3103   Serviced-EAZ-mask erroneous

0x3104   Serviced-SI-mask erroneous

0x3105   Illegal B2 protocol

0x3106   Illegal DLPD

0x3107   Illegal B3 protocol

0x3108   Illegal NCPD

0x3109   Illegal NCPI

0x310A   Illegal flags

0x3201   General controller error

0x3202   non-unique LISTEN_REQs

0x3203   function not supported

0x3204   PLCI inactive

0x3205   NCCI inactive

0x3206   B2 protocol not supported

0x3207   can't select B2 protocol now

0x3208   B3 protocol not supported

0x3209   can't select B3 protocol now

0x320A   illegal DLPD parameters

0x320B   illegal NCPD parameters

0x320C   illegal NCPI parameters

0x320D   data length not supported

0x3301   D channel layer 1 setup error

0x3302   D channel layer 2 setup error

0x3303   B channel layer 1 setup error

0x3304   B channel layer 2 setup error

0x3305   D channel layer 1 shutdown

0x3306   D channel layer 2 shutdown

0x3307   D channel layer 3 shutdown

0x3308   B channel layer 1 shutdown

0x3309   B channel layer 2 shutdown

0x330A   B channel layer 3 shutdown

0x330B   B channel layer 2 reestablished

0x330C   B channel layer 3 reestablished

0x3400   Normal disconnect

0x3480   Normal disconnect

0x3481   Invalid call reference value

0x3483   Bearer service not implemented

0x3487   Call identity doesn't exist

0x3488   Call identity in use

0x348a   No channel available

0x3490   Requested facility not implemented

0x3491   Requested facility not subscribed

0x34a0   Outgoing calls barred

0x34a1   User access busy

0x34a2   Negative CUG-match

0x34a3   Nonexistent CUG

0x34a5   SPV not allowed

0x34b5   Destination not obtainable

0x34b8   Number changed

0x34b9   Out of order

0x34ba   No user responding

0x34bb   User busy

0x34bd   Incoming calls barred

0x34be   Call rejected

0x34d9   Network congestion

0x34da   Remote user initiated

0x34f0   Local procedure error

0x34f1   Remote procedure error

0x34ff   User info discarded locally

0x4001   stollmann: too many applications

0x4002   stollmann: block size too large

0x4003   stollmann: error on init of message queue

0x4004   stollmann: no PLCI cntl block available

0x40ff   stollmann: function not allowed in current context

0x4101   Loss of Frame-Synchronisation

0x4201   stollmann: can't deinstall, not on top of int chain

0x4202   stollmann: can't deinstall, application still active

B. Format der V.110 User Rate (ATS27) und

Additional Service Indicator (ATS17)

Bit 76

01  Erweiterung der asynchr. Uebertragung

Bit 5                Bit 4               Bit 3

0     8 Datenbits    0     1 Stopbit     0     no parity

1     7 Datenbits    1     2 Stopbits    1     even parity

Bit 210

000   38400 bit/s

11  Asynchr. Uebertragung mit Bitratenadaption

nach CCITT V.110

Bit 5                Bit 4               Bit 3

0     8 Datenbits    0     1 Stopbit     0     no parity

1     7 Datenbits    1     2 Stopbits    1     even parity

Bit 210   User Rate in bit/s

000   1200

001   1200/75

010   75/1200

011   2400

100   4800

101   9600

110   14400

111   19200

10  Synchrone Uebertragung mit Bitratenadaption  nach  CCITT

V.110  (ist  in  unseren  Breiten  so  gut   wie   nicht

gebraeuchlich)

Bit 54

10     never change

Bit 3210   User Rate in bit/s

0000   1200

0001   1200/75

0010   75/1200

0011   2400

0100   4800

0101   9600

0110   14400        V.32bis

0111   19200

1000   48000

1001   56000

1010   56000        USA

1111   in band negatiation

C. B2-Frames und Windowsizes bei X.75:

Fuer alle, die immer noch glauben 16k Byte Frames und Windowsize

1 waeren eine gute Sache,  hier  ein  paar  Diagramme,  die  das

Zeitverhalten  mit  unterschiedlichen  Frame-  und   Windowsizes

verdeutlichen sollen:

Die   Windowsize   gibt   an,   wieviele   Frames   gleichzeitig

losgeschickt werden duerfen, bevor der Sender eine  Confirmation

(conf) auf einen Frame empfangen muss, bevor er  weitere  Frames

schicken darf.

Windowsize 1, 2k Byte Frames:

sender    -<2kb daten>------<2kb daten>------<2kb ...

receiver  ------------<conf>-----------<conf>---- ...

Totzeit   ------------!!!!!!-----------!!!!!!---- ...

zeit ----------------------------------------------->

Bei 1 MB uebertragenen Daten  hat  man  also  512  mal  die  CPS

kostende Totzeit. Bei 16k Bytes Frames gibt es immer noch 64 mal

diese Totzeit. Man kann also die  maximale  CPS  Rate  so  nicht

erreichen.

Hier nun Windowsize 2 und 2kb Frames:

sender    --<2kb daten1><2kb daten2><2kb daten3><2kb daten4>--

receiver  --------------<conf1>-----<conf2>-----<conf3>-------

zeit -------------------------------------------------------->

Totzeit: keine!

Eine   Windowsize   von   1   ist   vergleichbar    mit    einer

Datenuebertragung mit X-Modem,  waehrend  groessere  Windowsizes

mit der full-streamed Datenuebertragung von Z-Modem vergleichbar

sind. Obwohl Z-Modem einen hoeheren Protokoll-Overhead hat,  ist

es doch schneller als X-Modem.

CRC Fehler auf der ISDN Leitung:

Die Telekom garantiert auf ISDN lines  eine  Fehlerrate  kleiner

1:1000000. Also gibt es pro uebertragenes MB im schlechten  Fall

einen Frame-Resend. Der kostet bei 16k Byte Frames  aber  2  sec

(bei  64000  bps).  Im  Fehlerfall   verliert   man   also   pro

Uebertragungsfehler bei 1 MB Daten ca. 300 CPS  -  bei  2k  Byte

Frames aber nur ca. 40 CPS !

D. Connect Probleme mit ISDN Blaster (X.75):

Bei Stollmann und AVM Karten kann es  Connect-Probleme  bei  X75

mit ISDN Blaster Karten geben, selbst wenn ihre Framesize auf 2k

Bytes gestellt sind. Diese treten immer dann auf, wenn man  eine

ISDN Blaster anruft - nicht wenn man von  einer  angerufen  wird

und zwar dann, wenn  die  ISDN  Blaster  Karte  mit  dem  FOSSIL

Treiber PCIF V5.78 oder V5.80 betrieben wird. Dort legt die ISDN

Blaster ein etwas atypisches Verhalten beim Aufbau der  X.75  an

den Tag.

In der Version 5.82 ist dieses Problem geloest !

Stollmann User besorgen  sich  deshalb  die  allerneuesten  CAPI

Treiber bei Stollmann oder aus unserer Mailbox. Mit  diesen  ist

es moeglich die  ISDN  Blaster  Karte  mit  LAP  B  anzusprechen

(TICAPI -b). Dabei treten diese Probleme naemlich nicht auf.

Von AVM gibt es mittlerweile fuer alle Karten Treiber mit  einem

work-around fuer dieses Problem. Im Zweifel kann man 'cFos' aber

auch mit -jp laden. Dies hilft zumindest bei  PCIF  V5.78  nicht

aber bei PCIF V5.80.

Auf jedenfall kann man aber mit V.110,  38400  connecten  (ATB1)

und dem Betreiber der Blaster Karte raten 2k Bytes  Frames  (bei

Blaster ATS75=0x0800) und PCIF V5.82 zu verwenden.

E. Connect Probleme zu ELINK "Modems":

Viele Elink Besitzer stellen  ihre  "Modems"  so  ein,  dass  es

entweder zu Connect Problemen fuehrt oder das  Elink  gar  nicht

erst abhebt. Um auch dieses Problem aus  der  Welt  zu  schaffen

hier die Settings, damit die Elinks kompatibel sind.

V.110-Subkanal  (S18): 000

Betriebsart   &B16   : 64kbps,sync

Protokollmodus \N6   : X.75

Extended mode  \X0   : aus

SIN unbekannt    \S1 : Ruf annehmen

SIN <> abgehend  \S3 : Ruf annehmen

SIN abgehend  \S5\S7 : herst.spez.

Rate adjust      \J1 : ein

Blocklaenge      \A3 : 256 Bytes

XID-Prozedur         : aus

Wir bitten diese Settings  jedem  Elink  Betreiber  zukommen  zu

lassen. Ausserdem soll er die EPROM Release ab 2.12 benutzen, da

dort noch einige Bugs behoben worden sind.

F. CCB mit mehreren S0-Bussen unterschiedlicher Rufnummer:

Abgehende Rufe:

Um mehrere S0-Busse mit  unterschiedlicher  Telefonnummer  an-

rufen zu koennen kann man bei ATD Kommando mehrere Rufnummern,

durch ':' oder '|' getrennt angeben,  z.B.  ATD 123456:234567.

Sie werden folgendermassen verwendet:

Kanaele   Anwahl        Kanal 1   Kanal 2   Kanal 3   Kanal 4

AT&B2     ATD A         A         A         -         -

ATD A:B       A         B         -         -

AT&B3     ATD A         A         A         A         -

ATD A:B       A         A         B         -

ATD A:B:C     A         B         C         -

AT&B4     ATD A         A         A         A         A

ATD A:B       A         A         B         B

ATD A:B:C     A         A         B         C

ATD A:B:C:D   A         B         C         D

Mit 'A', 'B', 'C', 'D' sind natuerlich Telefonnummern gemeint.

Zugegeben: Normalerweise braucht dies kein  Mensch.  Aber  man

kann auf diese Weise jemanden mit  CCB  anrufen,  der  z.B.  4

Kanal CCB unterstuetzt und zwar mittels zwei  ISDN  Karten  in

einem Rechner an zwei S0-Bussen mit unterschiedlicher Telefon-

nummern. :-)

Ankommende Rufe:

Um CCB mit "aehnlichen" Caller Ids zu ermoeglichen gibt es das

Register S49. Dies gibt an, wieviele  Stellen  beim  Caller Id

Vergleich (von rechts nach  links)  ignoriert  werden  sollen.

Default ist 0.

Beispiel:

Man wird einem Caller mit dem S0-Bus mit den Telefonnummern

12345-01 und  12345-67 angerufen. (Er hat mehrere ISDN Karten

an einer Telefonanlage.)

Stellt man nun S49 auf 2 werden die '01'  und  '67'

beim Caller Id Vergleich ignoriert. Fuer 'cFos' gibt  es  dann

nur die Caller ID '12345'.

Die Gesamt-Laengen der Caller Ids muessen aber uebereinstimmen.

Der Normalfalls wird aber sicher  sein,  dass  man  die  S0-Busse

mit Sammelrufschaltung benutzt. So hat  man  obiges  Problem  mit

mehreren Telefonnummern und Caller Ids nicht. :-)

G. 'cFos' Modem Fehlermeldungen:

ERROR

Das Modem  Command  ist  syntaktisch  falsch,  oder  die  im

Command  angegebenen  Werte  sind  ausserhalb   der   (z.Z.)

erlaubten Bereiche.

ERROR/B2:

Die Selektion des B2-Protokoll beim CAPI  fuehrte  zu  einem

Fehler. In den meisten Faellen bedeutet dies, dass das  CAPI

das  jeweilige  Protokoll  nicht  unterstuetzt.  Wird   z.B.

versucht eine Verbindung mit V.110 aufzubauen, ohne dass das

CAPI dieses Protokoll unterstuetzt, kann diese Fehlermeldung

erscheinen (in diesem Fall sperrt cFos die V.110).

ERROR/B3:

Die Selektion des B3-Protokoll beim CAPI  fuehrte  zu  einem

Fehler. In den meisten Faellen bedeutet dies, dass das  CAPI

das jeweilige Protokoll nicht unterstuetzt.

ERROR/LISTEN:

Bei der Bestimmung auf welche Arten von  einkommenden  Rufen

das CAPI/cFos hoeren soll ist nicht erlaubt. In diesem Falle

sollte man die Werte fuer die Serviced  SI  Mask,  die  Info

Mask und die Serviced EAZ Mask ueberpruefen,  Register  S13,

S14, S41, S42.

ERROR/CAUSE=xxxx

Beim Verdindungsaufbau hat das CAPI einen  Fehler  gemeldet.

Naeheres s.  Anhang  A.  Meistens  laesst  sich  dies  durch

Ueberpruefen der Modem Register beheben.

H. Vertraeglichkeitsliste:

'cFos' laeuft u.a. mit folgender Software:

Produkt               Hersteller                    Programm-Typ

-------               ----------                    ------------

FrontDoor             Absolute Solutions,           Fido-Mailer

Joaquim H. Homrighausen

Intermail             Peter Stewart                 Fido-Mailer

BinkleyTerm           Vince Perriello/Bob Hartman   Fido-Mailer

D'Bridge              Chris Irwin                   Fido-Mailer

(*) McMail                Gordian Schuermann/           Fido-Mailer

Albert Freriks

Portal of Power       Soren Ager & The Portal Team  Fido-Mailer

Xenia                 Lentz Software Development    Fido-Mailer

Dutchie >=3.00        Applied Computer Sciences,    Fido-Mailer

Ede

Yuppie! ab V2.10      YEAsoft, Aachen               Fido-Point

System

CrossPoint ab V2.14   Peter Mandrella               Fido-Point

System

Maximus               Scott J. Dudley               BBS Software

RemoteAccess          Andrew Milner                 BBS Software

PCBoard/M             Clark Development             BBS Software

SuperBBS              Risto Virkkala & Aki Antman   BBS Software

Wildcat 4.0           Mustang Software, Inc.        BBS Software

GS-Mailbox 1.90       Gandke und Schubert           BBS Software

(*) NCBMail               Fricke EDV-Beratung           BBS Software/

Mailer

Dialog                Daniel Raseghi                Terminal Prg

TeleMate ab V4.12     White River Software          Terminal Prg

(*) Terminate ab V1.40    Bo Bendtsen, Daenemark        Terminal Prg

Telix INT14           EXIS Inc. / ELSA              Terminal Prg

Telix fuer Windows    ?                             Terminal Prg

Unicom                Data Graphics                 Terminal Prg

PCPLUS/Procomm Plus   Datastorm Technologies, Inc   Terminal Prg

MS-Kermit             Trustees of Columbia Univers. Terminal Prg

DN 3270               Lange Communication           Terminal Prg

COMM90                Bausch Datacom                Terminal Prg

VipCOM                Telesoft GmbH                 Terminal Prg

Reflection >= 4.21    WRQ                           Terminal Prg

GLINK                 Atlantis, Erftstadt           Terminal Prg

HS/Link               Samuel H. Smith               Uebertragungs

protokoll

Engine

CEXYZ                 Cutting Edge Computing        Uebertragungs

protokoll

Engine

SDPFL                 Streamline Design             Transmission

protocol

Engine

PC-Anywhere 5.0       Symantec, Inc.                Remotecontrol

Software

DoorWay               Marshall Dudley               Remotecontrol

Software

FernTerm                                            Remotecontrol

Software

OzCIS 2.x             Steve Sneed                   CompuServe

Navigator

OzWIN                 Steve Sneed                   CompuServe

Navigator

DOS-CIM               Compuserve, Inc.              CompuServe

Info.Manager

WIN-CIM               Compuserve, Inc.              CompuServe

Info.Manager

cc:Mail               Lotus                         eMail System

XBTX                  Juergen Buchmueller,          BTX Dekoder

Bonn

(*) cFosTALK              Michael Grube                 Anruf-

Beantworter

Waffle                Darkside International        UUCP BBS Prg

FX UUCP               Jorge Cwik                    UUCP BBS Prg

cFos ist vertraeglich mit DesQView, MS-Windows,  PAPI 0.16,  X00,

ISDN-Talk.

Wir danken allen, die uns beim Testen diverser Software  geholfen

haben.

Produkte,  die  ein  Sternchen  (*)   vor   dem   Namen   haben,

unterstuetzen die 'cFos' ISDN Appendage (siehe APPEND.DOC).

Hinweis: Wir garantieren  nicht  fuer  die  Lauffaehigkeit  oben

genannter Programme mit 'cFos', sondern  sagen  hier  lediglich,

dass wir oder jemand anderes sie  getestet  hat  und  sie  unter

unseren Testbedingungen zu laufen scheinen.

I. Availability:

Wo  Sie  die  neuesten  Versionen  von  cFos  bekommen  koennen,

entnehmen Sie bitte der Datei AVAIL.DOC.

J. 'cFos' und CompuServe mit DOSCIM/WINCIM

CompuServe Information Service  (CIS)  und  der  ISDN-Zugang  mit

'cFos', (Dank an Manfred Recla fuer diese Beschreibung):

Bevor man den DosCIM (oder WinCIM) startet,  muss  zun�chst  aber

einmal die CAPI (mit V.110 Unterst�tzung !!) geladen werden.  Die

erw�hnte V.110 Unterst�tzung ist  von  Hersteller  zu  Hersteller

unterschiedlich  (hierf�r  sollten  Sie  im  Handbuch  zu   Ihrer

ISDN-Karte das Thema V.110 - falls vorhanden - durchlesen)

Bei der TELES  (bzw.  CREATIX)  S0  Karte  wird  einfach  in  der

STARTS0.BAT Batchdatei das  Modul  "V110.EXE"  mitgeladen  -  und

somit steht der  Benutzung  der  neuesten  Versionen  des  DosCIM

V2.2.3 oder WinCIM V1.3.1 (mit Int-14h/LAN Unterst�tzung  !)  f�r

'cFos' nichts  mehr  im  Wege.  'cFos'  sollte  einfach  mit  dem

Parameter "i" nach dem CAPI-Treiber (aber noch  vor  Windows  !!)

geladen werden !

WinCIM von CompuServe ist in einer englischen und einer deutschen

Version verf�gbar. Wenn Sie  den  WinCIM  noch  nicht  auf  Ihrer

Festplatte  installiert  haben,  holen  Sie  sich   die   Dateien

WCIM131E.EXE und WCIM132E.EXE (Engl.) z.B. bei ZAPHODS BBS ab.

Zus�tzlich ist die neue Modemdatenbank downloadbar,  in  der  Sie

den  Initalisierungsstring  f�r  den  "cFos  -  ISDN  CAPI  Modem

Emulation" ausw�hlen k�nnen. Auf diese Art und Weise wird  'cFos'

auf die CompuServe Ausstattung angepasst, denn 'cFos'  beherrscht

die erweitere V110 Dienstekennung, und  verhindert  normalerweise

so einen CONNECT bei CompuServe, weil dort Dr. Neuhaus NICCY 3000

Modems eingesetzt werden, die diese M�glichkeit nicht bieten.

Ersetzen  Sie  die  installierte  Datei  "MODEM.DB"   gegen   die

aktualisierte  Version  aus  ZAPHODS  BBS.  Wenn  Sie  WinCIM  im

Standardverzeichnis  eingerichtet  haben,  liegt  diese  im  Ver-

zeichnis \CSERVE\SCRIPTS. Folgen Sie nun den Einstellungsvorgaben

f�r die englische  oder  die  deutsche  Version.  Wenn  Sie  alle

Einstellungen   gemacht   haben,   steht   einer    erfolgreichen

Online-Session nichts mehr im Wege.

Nachfolgend ein Installationsbeispiel fuer den DosCIM v2.2.3:

������������������������������������������������������������������������������

�                         ����������������������Ŀ                           �

�                Session: �         cFOS         �               ���������Ŀ �

�                         ������������������������               �   New   � �

� �����������������������������������������������������������Ŀ  ����������� �

� � Your Name: Manfred Recla___________                       �              �

� �   User ID: 100042,1170___                                 �  ���������Ŀ �

� �  Password: ��������������         Phone: 0049-89-66530130 �  � Delete  � �

� �                                                           �  ����������� �

� ��Baud Rate�Ŀ �Comm Port��Ŀ �Network����Ŀ �Dial Type��Ŀ �              �

� ��    9600   � �   INT 14   � � CompuServe � �    Tone    � �  ���������ͻ �

� �������������� �������������� �������������� �������������� �  �   OK    � �

� �                                                           �  ���������ͼ �

� ��Alternate Session����Ŀ ����������Ŀ���������Ŀ���������Ŀ�              �

� ��         cFOS         � � Modem... �� LAN...  �� More... ��  ���������Ŀ �

� ������������������������� ���������������������������������ٳ  � Cancel  � �

� �������������������������������������������������������������  ����������� �

������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

�                   Modem Control Strings                    �

�                                                            �

�         � Modem Type �����������������������������Ŀ       �

�         � cFOS - ISDN CAPI Modem Emulation         �       �

�         ��������������������������������������������       �

�           Initialize:   ATB0S20=8S27=197S10.4=1^M          �

�               Prefix:   AT_______________                  �

�                Reset:     &F_____________  [ ] Speaker Off �

�            Dial Tone:     DT_____________                  �

�           Dial Pulse:     DP_____________    ����������ͻ  �

�              Hang Up:     H0_____________    �    OK    �  �

�               Suffix:   ^M_______________    ����������ͼ  �

�               Escape:   +++______________    ����������Ŀ  �

�    Modem Acknowledge:   OK_______________    � Security �  �

�      Connect Message:   CONNECT__________    ������������  �

�      Connect Failure:   NO CARRIER_______    ����������Ŀ  �

� [ ] Error Correction:   _________________    �  Cancel  �  �

� [ ] Data Compression:   _________________    ������������  �

�                                                            �

�                  * Modified from Default                   �

��������������������������������������������������������������

Sollten  Sie  DosCIM  (v2.2.3)  oder  WinCIM   (v1.3.1)   bereits

installiert haben,  und  noch  keine  aktuelle  "MODEM.DB"  Datei

haben, so k�nnen Sie die installierte Modem-Datenbank  wie  folgt

abaendern:

[Version]

Version=3.5.2 (10/23/94)

[Modems]

cFOS - ISDN CAPI Modem Emulation=cFOS

[cFOS]

Init=AT B0 S20=8 S27=197 S10.4=1 &D2 S11=24^M

eine  aktuelle  "MODEM.DB"  Datei   mit   diesen   entsprechenden

�nderungen ist in der ZAPHODS BBS downloadbar !

Der CompuServe Erstzugang:

Wenn Sie bisher noch kein CompuServe Teilnehmer sind,  und  damit

noch keine eigene Kennung  besitzen,  geben  Sie  alle  Daten  in

Session Settings (Dt.: Grundeinstellungen) wie  vorgegeben,  dazu

Ihren Namen, und bei der User ID eine Null ein. Nachdem Sie  alle

Einstellungen abgeschlossen haben, w�hlen Sie unter Special (Dt.:

Spezial) die Terminal Emulation an. Dort klicken Sie  den  Button

Manual Connect  (Dt.:  Manuell  w�hlen),  und  dann  OK  an.  Sie

befinden sich dann in der  Terminal  Emulation.  Geben  Sie  hier

folgenden Anwahlstring ein:

AT B0 S20=8 S27=197 S10.4=1

AT D 0049-89-66530-130

Nach einigen Sekunden wird CONNECT 9600  angezeigt.  Dr�cken  Sie

dann  1x  die  RETURN  (oder  ENTER)  Taste.  Danach  werden  vom

CompuServe-Host   die   Login-Daten   abgefragt,   die   Sie   so

beantworten, wie sie in der  nachfolgenden  Auflistung  angef�hrt

sind:

Host-Name:        CIS

USER ID:          177000,5603

Password:         NEUE/WELT

Agreement-Number: BTX92D

Serial-Number:    92283

Folgen Sie anschlie�end  der  Benutzerf�hrung.  Sie  werden  nach

Name,  Anschrift  und  Kreditkartennummer   bzw.   Bankverbindung

gefragt. Nachdem die  Fragen  abgeschlossen  sind,  bekommen  Sie

sofort eine eigene User ID zugewiesen. Es  wird  Ihnen  auch  ein

Erstzugangspasswort mitgeteilt. Dieses ist  nur  knapp  2  Wochen

g�ltig. Innerhalb dieser 2 Wochen erhalten Sie  einen  Brief  von

CompuServe, in der  Ihnen  Ihr  endg�ltiges  Passwort  mitgeteilt

wird. Dieses k�nnen Sie dann auch �ndern (was Sie ab und  zu  tun

sollten). Nachdem Sie Ihre User ID  und  Ihr  Erstzugangspasswort

aufgeschrieben haben, geben Sie auf der CompuServe  Kommandozeile

das Wort OFF ein. Damit verlassen Sie  Ihren  CompuServe  Zugang.

Jetzt m�ssen Sie noch einmal OFF eingeben, um die Verbindung  zum

CompuServe Knotenrechner zu  beenden.  Schlie�en  Sie  jetzt  das

Terminal Emulation Fenster und tragen Sie unter Session  Settings

Ihre eigene User ID sowie Ihr Passwort ein.  Wenn  Ihre  Eingaben

abgeschlossen  sind  k�nnen  Sie  ab   sofort   automatisch   die

Verbindung zu CompuServe aufbauen, in dem Sie irgendeinen  Dienst

im DosCIM bzw. WinCIM anklicken.

Hinweis: DOSCIM, WINCIM und OS2CIM  sind  nicht  in  unserem  BBS

downloadbar, sondern muessen ueber CompuServe bezogen werden.

-------------------- End of Documentation -----------------------