{++}    X.31 Konfiguration                     'cFos' ISDN Driver Family

----------------------------------------------------------------

Kurzanleitung der Konfiguration von 'cFos' fuer X.31 Dienste

'cFos Professional' unterstuetzt X.31, sowohl in den  CAPI  1.1,

als auch  CAPI  2.0  Versionen. Pro COM Port unterstuetzt 'cFos'

eine logische Verbindung und eine TEI.

'cFos' muss mit -w3 geladen werden, d.h.

CFOS.EXE i -w3   fuer DOS, oder

param=...  -w3   fuer Windows in der [cFos] section der

SYSTEM.INI

1. Grundeinstellungen:

Mit   dem   Modem-Kommando   ATB13   werden   die    notwendigen

Konfigurationen des B2- und B3-Protokolles  vorgenommen.  Danach

muessen noch folgende Register vor Aktivieren von  X.31  gesetzt

werden:

S23 = t        Einstellung TEI: t = TEI * 2 + 1

S45 = n        n=0 keine delivery confirmation

n=1 delivery confirmation (nur bei CAPI 2.0)

&S3=nnnn...    call user data, max. 32 octects; diese werden

durch hex-digits kodiert. Da 'A'=41, 'B'=42,

'C'=43 als hex-digits kodiert werden, kann man

z.B. mit   AT&S3=414243   die call user data

'ABC' kodieren.

2. Einstellungen der logischen Kanaele:

Zunaechst werden in S32 und  S33  die  niedrigste  und  hoechste

Kanalnummer, wie von Telekom eingerichtet, eingestellt. Dies ist

unabhaengig von der Richtung der Kanaele.

Dann kann man in S30 und S31 die Kanaele eintragen, die nur fuer

einkommende  Rufe  benutzt  werden  sollen.  S30  enthaelt   die

niedrigste einkommende Kanalnummer, S31 die hoechste.

Fuer ausgehende Kanaele stellt man die niedrigste  und  hoechste

Kanalnummer in S34 und S35 ein.

Beispiel:

Man hat die Kanaele 1..6, davon  1..2  nur  fuer  einkommende

Rufe, 3..4 bidirektional und 5..6 fuer abgehende Rufe.

Die Einstellungen fuer S30-35 lauten dann:

S30=1,  S31=2,  S32=1,  S33=6,  S34=5,  S35=6

3. Moechte man PVCs betreiben, muss noch S46 gesetzt werden:

(nur CAPI 2.0)

S46L = Gruppennummer

S46H = Logische Kanalnummer

4. Anwahl/Aktivierung:

Zunaechst  solle  man  die  oben  genannten  Einstellungen   ins

Modem-Profile speichern, z.B. mit AT&W1. So kann man sie spaeter

immer mit ATZ1 wiederherstellen.

Nach ATZ1 aktiviert man dann die  Verbindung  zum  Paket-Handler

durch AT&X1. Moechte man spaeter Einstellungen veraendern,  muss

man vorher mit AT&X0 die  Verbindung  zum  Paket-Handler  wieder

deaktivieren.

Nach Aktivierung durch AT&X1 kann nun, wie gewohnt, durch

ATD nummer

eine logische Verbindung aufgebaut  werden  (bei  PVCs  ist  die

Nummer beliebig).

Auflegen laesst sich (wie bei Waehlverbindungen)  unter  DOS  im

INT 14 Mode mit +++ Sequenz (ATS10.4=1) oder im FOSSIL Mode, wie

auch unter Windows und OS/2 mit DTR drop.